Anexa 4

DEPOZITAREA GUNOIULUI DE GRAJD ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE INDIVIDUALE

| Locatia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Locatia potrivita trebuie să respecte |  | Aspecte legate de locatie |  |
| Distanta fata de : - grajd - locuinta |  | - transport - gestionare - confort |  |
| CONDITII OBLIGATORII DE DEPOZITARE |  |  |  |
| - dejectiile animalelor, depozitarea şi procesarea acestora se face în platforme individuale sau platforme comunale, conform dispoziţiei autorităţii publice locale; |  |  |  |
| - spaţiul de stacare a dejecţiilor trebuie să aibă capacitatea de stocare mai mare cu 1 lună faţă de perioada de interdicţie, respective 5,5 luni pentru dejectii solide şi 6,5 luni pentru dejecţii lichide – semilichide |  |  |  |
| - NU SE AMPLASEAZĂ SPAŢII DE DEPOZITARE A DEJECŢIILOR: - În zone cu risc de inundaţii; - In zone cu apa freatică la adâcmime mai mică de 2 m; - În zone cu precipitaţii excesive; - În apropierea pădurilor; - La distanţă mai mică de 50 m faţă de locuinţe şi sursele de apă potabilă; - La mai puţin de 100 m faţă de zona de protecţie a cursurilor de apă. |  |  |  |
| Spatiul de depozitare |  |  |  |
| Spatiul de depozitare optim | Aspecte care intervin in alte conditii |  |  |
|  | Conditia |  | Masuri care se impun |
| - suprafata orizontala, cvasi-orizontala, joasa | Baza unei pante |  | - devierea apei care se scurge de pe panta |
| - departe de rauri, iazuri, alte corpuri de apa |  |  | - gunoiul nu trebuie depozitat in calea apelor din santuri, burlane etc |
| - distanta fata de fantani este de minim 30 m si in aval de aceasta | Spatiu acoperit |  | - apa trebuie directionata departe de gunoiul de grajd |
|  | Sol nisipos sau permeabil |  | - impermeabilizarea solului cu argila sau sol argilos, compactate |
| Depozitarea ideala impune o bază din material impermeabil - placă de beton sau pat impermeabil din polietilena cu densitate mare |  |  |  |
| Mustul rezultat din gunoi in timpul depozitarii trebuie colectat şi reintroduse în grămadă. |  |  |  |
| Locatia destinata depozitarii gunoiului va fi imprejmuita permanent pe cel puţin 2 sau 3 metri lăţime, cu vegetaţie pentru captarea şi absorbţia lichidelor scurse din zona de depozitare. |  |  |  |
| În jurul spaţiului de depozitare se pot planta tufişuri şi arbuşti în scop decorativ, dar şi pentru a produce umbră şi protecţie împotriva vântului (uscare excesivă). |  |  |  |

| Măsuri generale de prevenire a pierderilor de nutrienţi în aer, sol şi apă | Igiena: mirosul neplăcut şi insectele |
| --- | --- |
| - Depozitarea pe un pat impermeabil sau pe un strat absorbant suficient de gros alcătuit din sol, paie, rumeguş, fragmente de lemn sau scoarţă de copac. -Protecţie împotriva razelor directe ale soarelui. -Protecţie împotriva excesului de umezeală din precipitaţii sau scurgere la suprafaţă. - captarea şi colectarea lichidelor drenate din gunoiul de grajd, în special în timpul precipitaţiilor abundente (pentru 1 tonă de material stocat = capacitate de 50 de litri). | -adăugarea de compost maturat peste fiecare nouă încărcătură de material proaspăt într-o proporţie de circa 1 la 4; - amestecarea diverselor tipuri de materiale (gunoi de grajd, resturi provenite din bucătărie, iarbă, fragmente de lemn); - împiedicarea muştelor să depună ouă; - aerarea suficientă a grămezii (aşezarea la bază a unui strat de crenguţe sau alte materiale lemnoase); - colectarea scurgerilor si reintroducerea lor în grămadă sau aplicarea pe terenurile învecinate. |

Depozitarea în câmp ?

Depozitarea în câmp trebuie constituie o excepţie, NU regulă.

| Depozitarea în câmp deschis a gunoiului de grajd şi a compostului trebuie evitată | RISCURI: - pierderea materiei organice si a nutrientilor prin scurgere - infiltrare şi volatilizare - deprecierea calităţilor de fertilitate - risc de poluare |
| --- | --- |
| În unele cazuri este necesară depozitarea temporară pe camp (cazuri impuse de transport, depozitare in gospodaria proprie, perioada de interdictie) | MASURI DE LUAT: - gunoiul se depozitează NUMAI PE TERENUL AGRICOL PE CARE SE APLICA - perioada de depozitare să fie cât mai scurtă (maxim 1 an); - grămada de gunoi de grajd sau compost să fie aşezată pe o suprafaţă dreaptă, departe de apa ce se scurge la suprafaţă; - la baza depozitului de gunoi se va folie impermeabilă peste care se instalează un pat de paie sau alte materiale organice (in mod deosebit daca gunoiul de grajd prezintă un grad ridicat de umiditate); - distanţă minima faţă de orice corp de apă trebuie sa fie de 100m; - este interzisă depozitarea bălegarului în locuri susceptibile la inundaţii; - este interzisă utilizarea de două ori a aceluiaşi loc de depozitare temporară. - cantitatea de gunoi depozitată nu va depăşi cantitatea maximă de gunoi care se poate aplica pe suprafaţa în cauză - depozitele temporare de gunoi de păsări se vor acoperi în maxim 24 ore cu folie impermeabilă bine ancorată de sol sau strat de paie/coceni de 0,4 - 0,5 m grosime |

Tipuri de sisteme de depozitare şi compostare

| Cerinţe generale | Obiective | materiale |
| --- | --- | --- |
| - toate sistemele trebuie să protejeze solul, apa subterană şi apa de suprafaţă împotriva infiltraţiilor nutrienţilor şi împotriva scurgerilor de efluenţi; - evitarea uscarii excesivă a grămezii prin protejarea materialelor împotriva razelor directe ale soarelui; - asigurarea spatiului necesar pentru a permite răsturnarea materialelor la intervale regulate • - instalarea depozitului trebuie sa fie departe de apele de suprafaţă, fântâni şi alte zone sensibile, distanţa minimă depinde de tipul de sistem de depozitare; - echiparea oricarui system adoptat cu bazin de colectare a materialelor lichide; • este de preferat ca spaţiile de depozitare să fie dotate cu acoperiş pentru a evita spălarea materialelor de precipitatii. - grămada de material de compostat trebuie să fie de cel puţin 1 metru înălţime si nu trebuie să depăşească 1,5 m. | -prevenirea poluarii apelor si solului - pentru înlesnirea proceselor de compostare - evitarea pierderii materiei organice si a nutrientilor prin scurgere - prevenirea infiltrari şi volatilizari - prevenirea deprecieri calităţilor de fertilitate - atingerea temperaturi de compostare suficient de mare pentru a distruge paraziţii, bacteriile şi seminţele de buruieni - menţinerea unei bune aeraţie | Materiale posibile de utilizat sunt: - lemnul, - plasa de sârmă, - betonul - plasticul, - combinaţii dintre acestea Criterii de selecţie pentru fermier sunt: - eficienţa, - disponibilitatea, - costul, - durabilitatea - confortul de lucru oferit |

Opţiunea 1: Grămezi de compost neacoperite, cu pat de paie sau întăritură de pământ

| Descriere | Argumente pro şi contra | Condiţii specifice |
| --- | --- | --- |
| - cea mai simplă şi ieftină metodă de depozitare temporară - cel mai scăzut grad de protecţie - cel mai scăzut confort de lucru - condiţia obligatorie pentru grămezile instalate pe soluri permeabile este patul gros de paie sau stratul de sol argilos compactat de cel puţin 30 cm grosime - condiţia obligatorie pentru grămezile instalate pe soluri argiloase este compactarea partii superioare | - forma şi mărimea ce corespund cel mai bine nevoilor fermierului - în principiu pot fi instalate în locaţia cea mai convenabilă - pentru cantităţi mai mari, grămezile neacoperite devin dificil de manevrat - nu necesită investiţii speciale - pierderile prin infiltraţii şi efluenţi sunt mai dificil de controlat - este necesară prevederea unei benzi tampon de iarbă în jurul grămezii pentru absorbţia oricăror pierderi accidentale de lichide | - localizării grămezilor departe de fluxurile de apă şi la o distanţă suficientă faţă de corpurile de apă de suprafaţă şi fântâni - Grămezile trebuie aşezate la nivelul solului sau pe o suprafaţă puţin înaltă pentru a se evita acumularea apei la baza grămezii - Grămezile neacoperite sunt potrivite numai pentru forme uscate de gunoi de grajd, (cel provenit de la găini sau bălegar cu conţinut mare de paie) sau alte materiale - locaţia grămezilor trebuie schimbată anual |
| Metoda grămezilor neacoperite trebuie aplicată numai pentru perioade scurte de depozitare si va fi urmată de un sistem mai sigur. |  |  |

Opţiunea 2: Grămezi de compost neacoperite, pe folii de plastic

| Descriere | Argumente pro şi contra | Condiţii specifice |
| --- | --- | --- |
| - riscul de scurgere a nutrienţilor poate fi redus considerabil - manevrarea gunoiului de grajd este îmbunătăţită - foliile de plastic sunt fragile - foliile de calitate bună, sunt relativ costisitoare | - foliile de plastic sunt relativ ieftine - oferă protecţie adecvată împotriva scurgerilor de nutrienţi - mărimea grămezii este limitată la lăţimea foliei - nu toate tipurile de folii sunt potrivite pentru depozitarea bălegarului - durata de viaţă a foliei depinde mult de proprietăţile materialului - foliile pot fi afectate de uneltele utilizate în timpul manevrării bălegarului sau compostului - distrugerea foliei poate trece neobservate, anulându-se astfel efectul protectiv al acesteia - oferă posibilitatea realizării de rezervoare separate pentru colectarea lichidelor drenate din masa de compost | - nu se recomandată crearea unei cavităţi în sol şi acoperirea fundului şi pereţilor acesteia cu plastic, deoarece acest lucru va cauza stagnarea apei şi condiţii anaerobe permanente, nefavorabile procesului de compostare. - starea foliilor trebuie controlată de fiecare dată când grămada este răsturnată sau îndepărtată |
| Depozitarea pe folii de plastic trebuie considerată soluţie temporară, sau pentru fermele unde nici o altă metodă nu se justifică din motive economice şi tehnice |  |  |

Opţiunea 3: Adăposturi de lemn

| Descriere | Argumente pro şi contra | Condiţii specifice |
| --- | --- | --- |
| - pot fi construite din lemn natural sau din cherestea - construcţia este modulară; dimensiunea şi numărul compartimentelor pot fi modificate în funcţie de nevoi. - fiecare compartiment al adăpostului are trei pereţi ficşi. Peretele din faţă poate fi îndepărtat sau lăsat în jos pentru facilitarea accesului. Spaţiile dintre scândurile pereţilor permit circulaţia aerului. - trei compartimente permit umplerea primului compartiment cu materiale proaspete, apoi al doilea şi al treilea - La timpul când ultimul compartiment este încărcat, conţinutul primului este descompus suficient pentru a fi utilizat în grădină sau pe câmp - Pentru accelerarea compostării, conţinutul unui compartiment poate fi răsturnat în altul apoi în al treilea - Când este necesară o capacitate mai mare, pot fi construite adăposturi mai mari | - Riscul de scurgere a nutrienţilor şi spălare în timpul precipitaţiilor este redus, în special când există acoperiş şi/sau există un strat impermeabil de sol argilos, plastic sau beton; - poate fi folosit lemnul disponibil pe plan local sau tipuri de material lemnos recuperat şi nu sunt necesare abilităţi speciale. - tipurile de lemn uşor şi puţin rezistent ca pinul sau mesteacănul vor fi rapid atacate de ciuperci şi insecte în cazul expunerii permanente la umiditate şi căldură. - lemnul tratat poate conţine substanţe periculoase; - incheieturile de metal trebuie să fie inoxidabile, galvanizate sau îmbrăcate în plastic pentru diminuarea coroziunii. - pentru aceeaşi capacitate, compartimentele de lemn necesită o suprafaţă mai mică dacă materialele pot fi stocate pe o înalţime mai mare. Este uşurată manevrarea, în special dacă podeaua este din beton sau alt material dur. - fluxul de apă din precipitaţii poate fi deviat mai uşor decât în cazul grămezilor neacoperite. - acest tip de structură este mult mai plăcut la vedere decât grămezile descoperite, în special când sunt plantate împrejur copaci şi tufişuri. | - manevrarea este uşurată, în special dacă podeaua este din beton sau alt material dur. - dacă zona este predispusă la furtuni, o bandă de iarbă sau altă vegetaţie deasă trebuie plantată în jurul perimetrului. |

Opţiunea 4: Adăposturi de lemn şi plasă de sârmă

| Descriere | Argumente pro şi contra | Condiţii specifice |
| --- | --- | --- |
| - asemanator celui anterior - pereţii compartimentelor sunt realizaţi dintr-o plasă de sârmă fixată pe un cadru de lemn. | - spaţiu de depozitare necesită mai puţin lemn - este nevoie de plasă de sârmă rezistentă, de bună calitate, sau alt material echivalent. - dacă la construcţia stâlpilor se foloseşte lemn rezistent la putrezire sau impregnat, aceste sisteme de depozitare sunt mai rezistente şi necesită mai puţină muncă de întreţinere decât tipul precedent - plasa de sârmă asigură o foarte bună aeraţie a masei de compost - este mai predispusă la pierderea de material prin ochiurile plasei | - necesita crearea unei benzi tampon de iarbă în lungul pereţilor exteriori. |

Opţiunea 5: Adăposturi din blocuri de beton

| Descriere | Argumente pro şi contra | Condiţii specifice |
| --- | --- | --- |
| - adăpostul de compostare pot fi construit din blocuri de BCA sau cărămizi în loc - structura este rezistentă, durabilă ce necesită puţină întreţinere sau deloc, şi care oferă un grad sporit de protecţie a mediului şi confort de lucru. - pentru aerisire este necesar un spaţiu de circa 2 cm între blocuri - adapostul trebuie prevazut cu podea de beton | - amenajarea poate fi construită în funcţie de nevoile fermierului (dimensiune şi formă); - structura de beton sau cărămidă este mai scumpă de construit decât una de lemn, dar poate fi mai ieftină pe termen lung deoarece costurile de întreţinere sunt foarte scăzute ; - este necesară acoperirea solului cu materiale impermeabile sau absorbante; - cele mai bune rezultate se obţin când solul este acoperit cu o placă de beton prevăzut cu un canal şi un bazin de colectare; - acest tip de amenajare oferă cea mai bună protecţie şi cel mai sporit confort de lucr - aceste structuri sunt ordonate şi mai plăcute vederii - aspectul vizual poate fi îmbunătăţit prin plantarea de tufişuri şi arbuşti în lungul pereţilor exteriori | - se recomandă plantarea unei benzi de iarbă sau altă vegetaţie deasă în jurul structurii pentru captarea lichidelor spălate de ploaie |

Opţiunea 6: Adăposturi din plastic reciclat

| Descriere | Argumente pro şi contra | Condiţii -specifice |
| --- | --- | --- |
| - pentru construirea zidurilor se pot folosi plăci de plastic (prefabricate din polietilenă reciclată în ţările vest-europene) | - adăposturile din plastic pot fi construite modular şi pot fi adaptate să răspundă nevoilor fermierului (dimensiune, formă, număr de compartimente). - sunt rezistente la acţiunea agenţilor biologici şi chimici, durabile şi rezistente la condiţiile meteorologice. - cerinţele de întreţinere sunt foarte scăzute, confortul de lucru este sporit, iar materialul este reciclabil. - adăpostul poate fi uşor asamblat şi instalat pe orice tip de suprafaţă. - sunt posibile modificări ulterioare prin adăugarea de noi elemente; - containerele neutilizate pot fi dezasamblate şi utilizate în altă parte. - preţul actual în Europa de Vest variază de la aproximativ 50 euro pentru 1m3 de container până la aproximativ 200 euro pentru unul de 3m3, dar preţurile depind în mare măsură de cerere. - pot fi implementate mai uşor subvenţii decât pentru alte sisteme de depozitare |  |

Opţiunea 7: Mini-containere

| Descriere | Argumente pro şi contra | Condiţii -specifice |
| --- | --- | --- |
| - pentru cantităţi mici de gunoi de grajd şi reziduuri menajere ce trebuie depozitate şi compostate, se pot folosi containere mici, cu 4 pereţi, construite din scânduri sau garduri parazăpadă. | - are o capacitate redusă de 1m3 sau mai puţin - pentru robustete sunt necesari patru pereţi, ceea ce îngreunează mult capacitatea de manevrare a materialelor. - ridicarea şi răsturnarea materialelor organice este mai dificilă decât în sistemele poli-compartimentate; - construcţia este rapidă şi uşoară şi se pot utiliza materiale ieftine şi disponibile pe plan local; - durata de viaţă de aşteptat este redusă, necesitând reparaţii dese; | - mini-containerele trebuie aşezate pe un strat impermeabil sau absorbant şi împrejmuite cu o bandă de iarbă |

Opţiunea 8: Adăposturi de dimensiuni medii pentru depozitarea dejecţiilor solide

| Descriere | Argumente pro şi contra | Condiţii -specifice |
| --- | --- | --- |
| - sunt sisteme îmbunătăţite de depozitare şi compostare, destinate fermelor de dimensiuni medii (echivalentul a minim 5 vaci de lapte). - structurile sunt aşezate pe un strat impermeabil de beton, uşor ridicat în comparaţie cu zona înconjurătoare; - prezinta acoperiş pentru umbră şi protecţia împotriva umezirii materialelor cu apă din precipitaţii |  | - trebui echipate cu un bazin de colectare a lichidelor scurse din grămada depozitată. |