DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ

Compartiment Protecţia Mediului

RAPORT  PRIVIND  STAREA  MEDIULUI  ÎN  MUNICIPIUL  BISTRIŢA

- - FEBRUARIE 2016 -

- A. CALITATEA  FACTORILOR DE MEDIU

- A.1. CALITATEA AERULUI

- A.1.1.   MONITORIZAREA MANUALĂ

a) Monitorizarea indicatorilor dioxid de sulf, dioxid de azot şi amoniac se face prin probele de lungă durată (24h) care se efectuează în următoarele patru  puncte  fixe din municipiul Bistriţa: în zona industrială a municipiului (la Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice - AISE, pe str. Zefirului, nr.11), în zona de SV la baza de lucru a SC Urbana SA, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud (APM) şi în zona  de NV la staţia de tratare a apei aparţinând SC Aquabis SA.

În luna FEBRUARIE 2016 valorile medii determinate în urma monitorizării sunt cele din tabelul de mai jos :

Nu s-au înregistrat depăşiri ale concentraţiilor maxim admise.

b) Pulberi în suspensie PM10.  În luna FEBRUARIE 2016 s-au efectuat 21 prelevări manuale pentru indicatorul PM10. Concentraţia medie lunară a fost de 14,243 µgPM10/mc. Nu s-a înregistrat nicio depăşire a limitei admise pentru valoarea gravimetrică şi nici la concentraţiile de metale grele din pulberi.

c) Pulberile sedimentabile se determină în 4 puncte de prelevare în Bistriţa. Nu s-au înregistrat depăşiri ale valorii maxim admisă.

d). Zgomot. Situaţia măsurătorilor nivelului de zgomot în FEBRUARIE 2016 este prezentată în tabelul de mai jos:

| Nr.crt. | Locul măsurătorii | Durata (min.) | Val. STAS (10009/88) | Valoarea medie măsurată (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cartier Viişoara - intersecţie DN 17 - Drumul Cetăţii (75dB) - ( Punctul de control)(75dB) | 15 | 75 | 66,6 |
| 2 | Intersecţia stradală: B-dul Independenței - Str. Libertăţii - Str. Sigmirului (75 dB) | 15 | 75 | 71,7 |
| 3 | Intersecţia stradală: B-dul Independenței - Str. Gării - Str. Al. Odobescu - Str. Ghe. Șincai (75 dB) | 15 | 75 | 74,2 |
| 4 | Intersecţia stradală: Str. Gării - B-dul Decebal (75 dB) | 15 | 75 | 67,5 |
| 5 | Intersecţia stradală: B-dul Decebal - Str. Ursului - Str. A. Mureşanu - Str. C. Vodă (70 dB) | 15 | 70 | 64,8 |
| 6 | Intersecţia stradală: Str. A. Mureşanu - Str. Năsăudului (70 dB) | 15 | 70 | 78,6 |
| 7 | Intersecţia stradală:Str. 1 Decembrie - Str. Năsăudului - Calea Moldovei - Str. A. Iancu (75 dB) | 15 | 75 | 65,5 |
| 8 | Intersecţia stradală: B-dul. Gen. G. Bălan - Str. A. Iancu (75 dB) | 15 | 75 | 68,8 |
| 9 | Intersecţia stradală: Calea Moldovei - Str. Lucian Blaga (75 dB) | 15 | 75 | 68,2 |
| 10 | Parcul municipal (incinta)(60dB) | 15 | 60 | 47,8 |

S-a înregistrat o singură depăşire a valorii limită din cele 10 determinări efectuate.

e) Rezultatele analizelor de precipitaţii din luna FEBRUARIE 2016

A.1.2.     MONITORIZAREA PRIN STAŢIA AUTOMATĂ

În luna FEBRUARIE 2016 staţia automată de fond urban BN-1 Bistriţa nu a funcţionat, s-au efectuat servicii de revizie şi întreţinere ale echipamentelor din staţia automată.

- A.2.   CALITATEA APEI

Din interpretarea analizelor de ape efectuate de laboratoarele APM Bistriţa-Năsăud în FEBRUARIE 2016, se constată:

La apele de suprafaţă monitorizate indicatorii analizaţi se încadrează în clasele de calitate I şi II cu excepţia apelor râului Bistriţa la Volady unde azotiţii se încadrează în clasa de calitate III.

La apele reziduale nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită acceptate de legislaţia naţională în vigoare.

- A.3. CALITATEA SOLULUI

În luna FEBRUARIE 2016 nu s-au prelevat şi analizat probe de sol şi vegetaţie.

B.	EVOLUŢIA FACTORILOR DE MEDIU

- B.1.     EVOLUŢIA FACTORULUI DE MEDIU AER

B.1.1. Monitorizarea manuală

- La determinările de lungă durată în FEBRUARIE 2016 s-a înregistrat,  faţă de luna anterioară, o scădere a valorii medii la dioxid de sulf şi amoniac şi o creştere la dioxid de azot:

- La pulberile în suspensie PM10 în FEBRUARIE 2016 se constată, faţă de luna anterioară, o scădere a concentraţiei medii lunare:

- La pulberile sedimentabile, în FEBRUARIE 2016 se constată, faţă de luna anterioară, o scădere a concentraţiilor în toate cele 8 puncte de prelevare în judeţul Bistriţa-Năsăud:

B.1.2.	Monitorizarea automată

Nu este cazul.

B.2.   EVOLUŢIA FACTORULUI DE MEDIU APĂ

În luna FEBRUARIE 2016, faţă de rezultatele prelevărilor anterioare:

La apele de suprafaţă monitorizate pe Valea Căstăilor concentraţiile

- de sulfaţi au crescut şi în amonte şi în aval de SC Rombat SA dar s-au menţinut în clasa de calitate I,

- ceilalţi indicatori nu au înregistrat modificări semnificative de concentraţie.

- B.3.  EVOLUTIA FACTORULUI DE MEDIU SOL

Nu este cazul.

C. DEŞEURI

Cantitatea totală de deşeuri menajere colectate din judeţul Bistriţa-Năsăud în FEBRUARIE 2016 a fost de 11179,85 tone din care 84,77% din mediul urban şi restul din mediul rural, în creştere faţă de luna anterioară:

Din deşeurile colectate anumite tipuri sunt valorificate. Situaţia statistică privind gestionarea la nivel judeţean a unor categorii de deşeuri în luna FEBRUARIE 2016 este prezentată în tabelul de mai jos:

| Situaţia colectării, valorificării şi eliminării principalelor deşeuri judeţul Bistriţa-Năsăud, luna FEBRUARIE 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipul de deşeu | Cantitatea colectată (tone) | Cantitatea valorificată (tone) | Cantitatea eliminată (tone) |
| Deşeuri municipale | 11179,85 | 81,78 | 11030,01 |
| PET | 0 | 0 |  |
| PE ( plastice) | 270,871 | 263,548 |  |
| Acumulatori auto | 89,215 | 89,215 |  |
| Deşeuri spitaliceşti | 9,692 |  | 9,692 |

- Notă: Raportul lunar privind starea mediului în municipiul Bistriţa este un extras din Raportul lunar privind starea mediului în judeţul Bistriţa-Năsăud, transmis Primăriei municipiului Bistriţa de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.