DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ

Compartiment Protecţia Mediului

RAPORT  PRIVIND  STAREA  MEDIULUI  ÎN  MUNICIPIUL  BISTRIŢA

- - MAI 2016 -

- A. CALITATEA  FACTORILOR DE MEDIU

- A.1. CALITATEA AERULUI

- A.1.1.   MONITORIZAREA MANUALĂ

a) Monitorizarea indicatorilor dioxid de sulf, dioxid de azot şi amoniac se face prin probele de lungă durată (24h) care se efectuează în următoarele patru  puncte fixe din municipiul Bistriţa: în zona industrială a municipiului la Agenţia de Întreţinere şi Servicii Energetice - AISE, pe str. Zefirului, nr.11), în zona de SV la baza de lucru a SC Urbana SA, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud (APM) şi în zona  de NV la staţia de tratare a apei aparţinând SC Aquabis SA.

În luna MAI 2016 valorile medii determinate în urma monitorizării sunt cele din tabelul de mai jos:

SO

2

NO

2

NH

3

3,076

8,272

26,193

68

68

68

9,9

19,7

95,5

Loc de prelevare a valorii maxime

SC Urbana SA

sediu APM

Staţie tratare

250

100

100

0

0

0

µg/mc

Valoarea medie în municipiul Bistriţa

Conc.maxim (valoarea limită) admisă

Număr depăşiri ale CMA zilnice

MAI 2016

Valoarea maximă

Număr prelevări

Nu s-au înregistrat depăşiri ale concentraţiilor maxim admise.

b) Pulberi în suspensie  PM10.  În luna MAI 2016 s-au efectuat 21 prelevări manuale pentru indicatorul PM10. Concentraţia medie lunară a fost de 6,419 µgPM10/mc. Nu s-a înregistrat nicio depăşire a limitei admise pentru valoarea gravimetrică şi nici pentru concentraţiile de metale grele din pulberi.

c) Pulberile sedimentabile se determină în 4 puncte de prelevare în Bistriţa. Nu s-au înregistrat depăşiri ale valorii maxim admisă.

d). Zgomot. Situaţia măsurătorilor nivelului de zgomot în MAI 2016 este prezentată în tabelul de mai jos:

| Nr.crt. | Locul măsurătorii | Durata (min.) | Val. STAS (10009/88) | Valoarea medie măsurată (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cartier Viişoara - intersecţie DN 17 - Drumul Cetăţii (75dB) - ( Punctul de control)(75dB) | 15 | 75 | 69,8 |
| 2 | Intersecţia stradală: B-dul Independenţei - Str. Libertăţii - Str. Sigmirului (75 dB) | 15 | 75 | 70,6 |
| 3 | Intersecţia stradală: B-dul Independenţei - Str. Gării - Str. Al. Odobescu - Str. Ghe. Şincai (75 dB) | 15 | 75 | 75,1 |
| 4 | Intersecţia stradală: Str. Gării - B-dul Decebal (75 dB) | 15 | 75 | 68,1 |
| 5 | Intersecţia stradală: B-dul Decebal - Str. Ursului - Str. A. Mureşanu - Str. C. Vodă (70 dB) | 15 | 70 | 67,6 |
| 6 | Intersecţia stradală: Str. A. Mureşanu - Str. Năsăudului (70 dB) | 15 | 70 | 66,9 |
| 7 | Intersecţia stradală: Str. 1 Decembrie - Str. Năsăudului - Calea Moldovei - Str. A. Iancu (75 dB) | 15 | 75 | 81,0 |
| 8 | Intersecţia stradală: B-dul. Gen. G. Bălan - Str. A. Iancu (75 dB) | 15 | 75 | 68,1 |
| 9 | Intersecţia stradală: Calea Moldovei - Str. Lucian Blaga (75 dB) | 15 | 75 | 67,7 |
| 10 | Parcul municipal (incinta)(60dB) | 15 | 60 | 48,2 |

S-au înregistrat 2(două) depăşiri ale valorii limită, din cele 10 determinări efectuate.

e) Rezultatele analizelor de precipitaţii din luna MAI 2016

A.1.2.     MONITORIZAREA PRIN STAŢIA AUTOMATĂ

- Valorile obţinute prin procesarea datelor validate de la staţia automată de fond urban pentru monitorizarea calităţii aerului BN-1 Bistriţa, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Analizorul de SO2 nu funcţionează  -  sursă de alimentare defectă,

Analizorul de O3 nu funcţionează  -  sursă de alimentare defectă

Analizorul PM10 nu funcţionează - placă de bază defectă,

PM10 grav. nu se monitorizează din cauza analizorului LS PM10 defect.

Evoluţia indicatorilor monitorizaţi prin staţia automată se poate vedea în graficele de mai jos:

Indicatorii CO şi O3 se caracterizează prin valorile maxime zilnice a mediilor pe 8 ore (media mobilă). Evoluţia mediilor mobile ale monoxidului de carbon în MAI 2016 este prezentată în graficul de mai jos:

Nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită impuse de legislaţie la indicatorii monitorizaţi şi nici nu s-a depăşit valoarea limită impusă pentru valoarea ţintă a mediilor pe 8 ore ale indicatorului monoxid de carbon.

Indicele general de calitate a aerului permite descrierea sub o formă simplă a informaţiilor privind starea globală a calităţii aerului în aria de reprezentativitate a staţiei automate de monitorizare. Pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibili cel puţin 3 indici specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi, motiv pentru care în luna MAI 2016 nu s-a calculat.

Conform datelor furnizate de staţia automată de radioactivitate, în MAI 2016  dozele maxime de radiaţie înregistrate de cele două contoare ale staţiei au fost de 0,157 µSv/h respectiv 0,149 µSv/h iar valorile medii lunare au fost 0,12071218 µSv/h respectiv 0,1074672 µSv/h.

- A.2.   CALITATEA APEI

Din interpretarea analizelor de ape efectuate de laboratoarele APM Bistriţa-Năsăud în MAI 2016, se constată:

La apele de suprafaţă monitorizate indicatorii analizaţi se încadrează în clasele de calitate I şi II cu excepţia

  - apelor râului Bistriţa în aval de staţia de epurare Bistriţa unde azotul amoniacal şi azotaţii se încadrează în clasa de calitate III,

  - apelor râului Valea Căstăilor unde, în aval de SC Rombat SA Bistriţa plumbul se încadrează în clasa de calitate III.

La apele reziduale s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită acceptate la azot amoniacal, extractibile şi azotaţi la ieşirea din staţia de epurare Bistriţa.

- A.3. CALITATEA SOLULUI

Caracterizarea solurilor se face prin compararea valorilor de concentraţii cu valorile stabilite pentru fiecare indicator prin legislaţia în vigoare. Sunt prevăzute trei limite, cu valori crescătoare, respectiv valori normale, praguri de alertă şi praguri de intervenţie, caracteristice pentru două tipuri de folosinte: sensibile (care includ zone rezidenţiale, de agrement, arii protejate, sanitare cu regim de restricţii) şi mai puţin sensibile (industriale, comerciale, altele). Pentru fiecare punct de monitorizare se prelevează două probe: una de suprafaţă (1-5 cm) şi una de adâncime (15-20 cm).

- Punctele monitorizate în luna MAI 2016, au fost

- de folosinţă sensibilă: Bistriţa, la podul Budacului,

- de folosinţă mai puţin sensibilă: limita rampei de deşeuri închisă din Bistriţa.

B.	EVOLUŢIA FACTORILOR DE MEDIU

- B.1.     EVOLUŢIA FACTORULUI DE MEDIU AER

B.1.1. Monitorizarea manuală

- La determinările de lungă durată în MAI 2016 s-a înregistrat,  faţă de luna anterioară, o scădere a valorilor medii la toţi cei trei indicatori monitorizaţi:

- La pulberile în suspensie PM10 în MAI 2016 se constată, faţă de luna anterioară, o scădere a concentraţiei medii lunare:

- La pulberile sedimentabile, în MAI 2016 se constată, faţă de luna anterioară, o scădere a concentraţiilor în 6 din cele 8 puncte de prelevare din judeţul Bistriţa-Năsăud:

B.1.2.	Monitorizarea automată

Faţă de determinările anterioare concentraţia medie a monoxidului de carbon înregistrează o uşoară creştere iar benzenul şi dioxidul de azot înregistrează o descreştere.

B.2.   EVOLUŢIA FACTORULUI DE MEDIU APĂ

În luna MAI 2016, faţă de rezultatele prelevărilor anterioare

La apele de suprafaţă monitorizate

- Pe Valea Căstăilor, au crescut concentraţiile indicatorilor

  - în amonte de SC Rombat SA pentru plumb (care trece din clasa de calitate I în clasa II), pentru zinc şi crom care însă rămân tot în clasa de calitate I;

  - în aval de SC Rombat SA pentru plumb (care trece din clasa de calitate I în clasa III), pentru sulfaţi (care trec din clasa de calitate I în II) şi zinc care însă rămân tot în clasa de calitate I

- Pe râul Bistriţa în aval de staţia de epurare Bistriţa

  - au crescut concentraţiile la azotul amoniacal (care trece din clasa de calitate I în clasa III) şi azotaţi (care trec din clasa de calitate II în clasa III)

  - au scăzut concentraţiile la CCO-Mn şi cloruri care se menţin însă tot în clasa de calitate II şi la calciu care trece din clasa de calitate II în clasa I

La apele reziduale monitorizate s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită acceptate de legislaţia naţională în vigoare

- la azot amoniacal şi substanţe extractibile la ieşirile din staţia de epurare Bistriţa

- la azotaţi la ieşirea din staţia de epurare Bistriţa.

- B.3.  EVOLUTIA FACTORULUI DE MEDIU SOL

Comparativ cu rezultatele de la prelevările anterioare, valorile indicatorilor monitorizaţi la soluri în luna MAI 2016 au înregistrat valori mai mari:

  - pentru zinc la

    - la suprafaţă şi adâncime la podul Budacului din Bistriţa,

    - numai la suprafaţă, la limita rampei de deşeuri închisă din Bistriţa,

  - pentru cupru

    - la suprafaţă şi adâncime la limita rampei de deşeuri închisă din Bistriţa,

    - numai la suprafaţă la podul Budacului din Bistriţa,

  - pentru plumb

    - numai la adâncime la limita rampei de deşeuri închisă din Bistriţa,

C. DEŞEURI

Cantitatea totală de deşeuri menajere colectate din judeţul Bistriţa-Năsăud în MAI 2016 a fost de 4979,49 tone din care 58,82% din mediul urban şi restul din mediul rural, în scădere faţă de luna anterioară:

Din deşeurile colectate anumite tipuri sunt valorificate. Situaţia statistică privind gestionarea la nivel judeţean a unor categorii de deşeuri în luna MAI 2016 este prezentată în tabelul de mai jos:

| Situaţia colectării, valorificării şi eliminării principalelor deşeuri judeţul Bistriţa-Năsăud, luna MAI 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipul de deşeu | Cantitatea colectată (tone) | Cantitatea valorificată (tone) | Cantitatea eliminată (tone) |
| Deşeuri municipale | 4979,49 | 74,503 | 4800,11 |
| PET | 0 | 0 |  |
| PE ( plastice) | 288,653 | 326,309 |  |
| Acumulatori auto | 53,341 | 53,341 |  |
| Deşeuri spitaliceşti | 9,435 |  | 9,435 |

- Notă: Raportul lunar privind starea mediului în municipiul Bistriţa este un extras din Raportul lunar privind starea mediului în judeţul Bistriţa-Năsăud, transmis Primăriei municipiului Bistriţa de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud.