REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea condițiilor pentru autorizarea construirii de locuințe colective mici, pe raza municipiului Bistrița

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului  Bistrița aprobat prin H.C.L. nr.136/2013, prelungit cu HCL 184/2018, Strategia de dezvoltare locală a municipiului Bistrița pentru perioada 2010-2030, Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) și  Planul Integrat de Dezvoltare Urbană;

Ținând cont de specificul existent în municipiul Bistrița precum și de existenta în zonele noi parcelate, după 1989 a numeroase documentații de urbanism, Planuri Urbanistice Zonale și Planuri Urbanistice de Detaliu, care permit dezvoltarea de locuințe individuale și colective într-un regim general de înălțime de P+2E+M, procent de ocupare a terenului intre 35% , CUT max.1,2 mp ADC/mp teren, preluate în cadrul P.U.G. aprobat prin H.C.L. 136/2013 prelungit cu H.C.L. 184/2018;

Necesitatea definirii sintagmei ”și locuințe colective mici” din Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG aprobat prin Hotărârea nr.136/2013 a Consiliului local al municipiului Bistrița, Capitolul II.5, Zona de locuire L, Generalități, SECŢIUNEA I: UTILIZARE FUNCŢIONALĂ ZONA - L - ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE

”Sunt admise următoarele utilizări: L2 : ”- locuinţe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri, în regim de construire continuu (înşiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat):”

Definirea sintagmei “locuințe colective mici” din reglementarea ”utilizărilor” pentru zona L2 – de locuire individuală, se impune din următoarele considerente:

a) Planul Urbanistic General al municipiului Bistrița nu conține reglementări clare și suficiente pentru a preveni solicitarea construirii, ca regulă generală, în absolut toate zonele destinate construirii individuale, ocupate deja de locuințe individuale, a unor blocuri de locuințe de dimensiuni variabile, cu un număr mare de apartamente, supuse vânzării, în lipsa unei limitări explicite a acestui număr în situația locuințelor ”colective mici”.

În lipsa unor reglementări cu privire la volumetrie, arie desfășurată, simpla precizare de ”maxim P+2 niveluri” nu soluționează nici măcar problema înălțimii imobilelor locuințe colective mici.

Astfel, pentru subzona L subzona L2, legenda UTR prevede: ”subzonă de locuire individuală cu regim de construire continuu și discontinuu cu înălțime maximă de D+P+2+M în afara zonei protejate.”

Pentru locuințele colective mici, prevăzute în UTR doar în zonele L2a, legenda UTR prevede ”subzonă de locuire colectivă mică, cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime maximă de P+2+M (fără referire la demisol).

Din analiza UTR comunicate se mai constată că posibilitatea amplasării locuințelor colective mici apare în unitățile teritoriale de referință doar în zonele L2a, nu și în zonele L2.

În fapt s-a constatat că ”locuințele colective mici” deja edificate în baza acestor reglementări neclare, ajung uneori la dimensiunea unor blocuri cu 4 etaje din cartierele vechi de locuințe colective, cu un număr de apartamente similar acestora, în zone în care utilitățile în zonă sunt dimensionate pentru un număr redus de consumatori, specific locuințelor individuale, ceea ce atrage nemulțumirea cetățenilor din zonele afectate, cu reacții în presa locală.

b) Amplasarea locuințelor colective în zone de locuințe individuale contravine chiar reglementării unităților teritoriale de referință(UTR),  definită la punctul I.3.11 din același Regulament local de Urbanism,  astfel:

”I.3.11. “Unitate teritorială de referinţă (UTR) - subdiviziune urbanistică a teritoriului unităţii administrativ - teritoriale, delimitată pe limite cadastrale, caracterizată prin omogenitate funcţională şi morfologică din punct de vedere urbanistic şi arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă.

UTR se delimitează, după caz, în funcţie de relief şi peisaj cu caracteristici similare, evoluţie istorică unitară într-o anumită perioadă, sistem parcelar şi mod de construire omogen, folosinţe de aceeaşi natură a terenurilor şi construcţiilor, regim juridic al imobilelor similar.”

Chiar și apectul exterior al locuințelor colective amplasate între locuințe individuale contravine ”omogenității funcționale și morfologice” la care face referire reglementarea UTR, în sensul că nu se ține cont de arhitectura și caracterul specific al clădirilor învecinate, care sunt case individuale și cu care sunt în covizibilitate.

Eliminarea sintagmei ”și locuințe colective mici” din reglementarea generală a zonei de locuire individuală nu ar exclude posibilitatea construirii unor locuințe colective mici, în primul rând în L3, ”subzona de locuire colectivă cu regim de construire discontinuu și înălțime maximă de P+4, cu accente P+5 – 6 niveluri” sau în anumite UTR, în funcție de condițiile locale specifice, de construcțiile existente deja în zonele respective, de destinația acestora, în baza unor documentații de urbanism de tip PUZ și chiar de prevederile actualului PUG. Din adresa nr.91831/27.11.2019, cu planșele pe UTR anexate, rezultă că Planul Urbanistic General al municipiului prevede explicit, în anumite UTR, spre exemplu 8, 16 și 27,  ”subzone de locuire colectivă mică, cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime maximă P+2+M”, denumite ca zone ”L2a” în ”legenda” UTR-urilor. Partea descriptivă a PUG, Regulamentul Local de Urbanism nu reglementează deloc aceste zone de locuire colectivă mică, descrierea L2a fiind inexistentă în RLU. Apreciem însă că, cuprinderea acestor subzone de locuire colectivă mică numai în anumite UTR înseamnă automat excluderea din celelalte UTR, în care nu sunt menționate. Aprecierea conform căreia zonele de locuire colectivă mică, cu regim de construire continuu și discontinuu, are același regim juridic și urbanistic cu cel al locuirii individuală și locuințele colective mici pot fi incluse în toate zonele de locuințe individuală lipsește de eficiență juridică prevederea explicită a acestor subzone doar în anumite UTR, caracterul de particularitate sau de excepție al acestora, față de cel de generalitate al zonelor L2 din majoritatea UTR, unde legenda UTR-ului prevede explicit doar ”subzonă de locuire individuală, cu regim de construire contiinuu cu înălțime maximă de D+P+2+M în afara zonei protejate”. Se poate constata că lipsește din aceste zone sintagma ”locuire colectivă mică” sau cea de ”locuințe colective mici”.

c) Dacă s-ar admite că reglementările pentru locuințe individuale sunt valabile și pentru locuințele colective mici, ar fi valabila și teza reciprocă, cu consecința amplasării unor locuințe individuale în zone consacrate de locuințe colective, cu aceeași încălcare a condiției omogenității funcționale și morfologice din punct de vedere urbanistic și arhitectural, și cu consecința lipsirii de eficientă juridică a oricărei reglementări urbanistice pentru zonă sau alta..

Mai trebuie avut în vedere și faptul că unele zone de locuire individuală sunt construite în baza unor planuri urbanistice zonale legal aprobate, avute în vedere de cei care au cumpărat/ construit în aceste zone, care nu prevedeau posibilitatea construirii locuințelor colective. Aceste planuri urbanistice zonale au fost preluate în PUG și sunt de asemenea lipsite de eficiență juridică prin interpretarea conform căreia normele aplicabile zonelor de locuințe individuale sunt valabile și zonelor de locuințe colective.

În cazul locuinţelor colective mici se impune limitarea numărului maxim al unităţilor locative.

Actualele prevederi nu respectă exigenţele constituţionale referitoare la calitatea legii, respectiv nu întrunesc condiţiile de claritate, precizie, previzibilitate şi accesibilitate, fiind contrare dispoziţiilor art.1 alin. 5 din Constituţie.

În acest context, apreciem că orice act  administrativ cu caracter normativ trebuie să îndeplinească anumite condiţii calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de precis şi clar pentru a putea fi aplicat (a se vedea, în acest sens, spre exemplu, Decizia nr. 189 din 2 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 5 aprilie 2006, Decizia nr. 903 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 17 august 2010, sau Decizia nr. 26 din 18 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 15 februarie 2012).

În acelaşi sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că legea trebuie, într-adevăr, să fie accesibilă justiţiabilului şi previzibilă în ceea ce priveşte efectele sale. Pentru ca legea să satisfacă cerinţa de previzibilitate, ea trebuie să precizeze cu suficientă claritate întinderea şi modalităţile de exercitare a puterii de apreciere a autorităţilor în domeniul respectiv, ţinând cont de scopul legitim urmărit, pentru a oferi persoanei o protecţie adecvată împotriva arbitrariului (a se vedea Hotărârea din 4 mai 2000, pronunţată în Cauza Rotaru împotriva României, paragraful 52, şi Hotărârea din 25 ianuarie 2007, pronunţată în Cauza Sissanis împotriva României, paragraful 66).

Or, o astfel de reglementare este în contradicţie totală si cu normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cuprinse în Legea 24/2000.

Dispoziţiile art. 36 alin. 1 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative prevăd că actele normative trebuie redactate într-un limbaj şi stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar şi precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale şi de ortografie.

Ținând cont de tendințele de densificare a construcțiilor de locuințe colective în zonele omogene de locuințe individuale la nivelul municipiului Bistrița;

PROPUNEM,

Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bistrița aprobarea condițiilor pentru autorizarea construirii de locuințe colective mici, pe raza municipiul Bistrița, astfel:

# Parametrii de autorizare a construirii de locuințe colective mici

- Numărul maxim de apartamente: 6 apartamente

- Număr de apartamente în funcție de suprafața terenului

  - min.  700 mp – 3 (trei) apartamente

  - min.1000 mp  – 4 (patru) apartamente

  - min.1500 mp  – 5 (cinci) apartamente

  - min.2000 mp  – 6 (șase) apartamente

- Procentul maxim de ocupare al terenului: POT = 40%

- Numărul maxim de niveluri:

  - S/D + P + 2E (pentru clădirile realizate cu terasă)

  - S/D + P + 1 + M (cu condiția ca mansarda să fie realizată pe un singur nivel și fără a depăși în punctul cel mai înalt 4,5 m de la cota de călcare)

  - Subsolul și demisolul va fi destinat exclusiv garajelor, locuirea în aceste spații fiind interzisă

- Regimul maxim de înălțime: înălțimea la cornișă nu va depăși 9 m măsurați de la cota terenului sistematizat

- Necesarul de locuri de parcare:

  - Se va asigura un loc de parcare/apartament pentru apartament cu max.80 mp suprafață locuibilă și 2 locuri de parcare/apartament pentru suprafață mai mare de 80 mp suprafață locuibilă, plus 2 locuri de parcare pentru vizitatori/imobil, în incinta parcelei;

  - Se interzice amplasarea locurilor de parcare pe fâșia adiacentă aliniamentului sau cu acces direct din spațiu public prin traversarea trotuarului;

  - Pentru accesul la parcare se va amenaja o cale de acces cu lățimea de min.4 m;

  - Se va asigura un compartiment de tip rastel, special amenajat pentru păstrarea bicicletelor, cu un număr de locuri echivalent cu numărul de apartamente;

- Amenajarea zonelor verzi:

  - Pe parcela se amenajează spații verzi pe solul natural, pe min. 40% din suprafața totala cuprinzând și vegetație (joasă, medie și înaltă);

  - Spre stradă/domeniul public, spațiul verde se amenajează sub forma de gradina de fațadă;

  - La solicitarea Autorizației de construire, beneficiarul va prezenta obligatoriu planșe specifice de amenajare a spațiilor verzi, întocmite de către specialiști atestați;

- Realizarea împrejmuirilor:

  - Împrejmuirile vor avea caracteristicile prevăzute în PUG_RLU, vor fi dublate cu gard viu iar modelul arhitectural al împrejmuirii va fi corelat cu cel al clădirii aflate pe parcela;

  - Porțile din aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei;

- Echiparea edilitara și colectarea deșeurilor:

  - Construcțiile se vor racorda obligatoriu numai la rețelele edificate, disponibile și funcționale;

  - Firidele de branșament și contorizare vor fi integrate în împrejmuire;

  - Cablurilor de orice fel vor fi dispuse subteran, fiind interzisă dispunerea aeriană a acestora;

  - Fiecare parcelă, nou construită, va avea, în mod obligatoriu o platformă împrejmuită (dublata de gard viu) pentru colectarea gunoiului menajer;

  - Recepția imobilului se va face numai dacă acesta este racordat la utilități pentru buna funcționare a obiectivului și amenajările exterioare (căi de acces, drumuri private, parcări, spații verzi, inclusiv spatii plantate, punct gospodăresc, loc de joacă pentru copii) sunt realizate;

- În toate cazurile de folosire a parametrilor maximali se va prezenta Studiu de

însorire întocmit de către un specialist atestat;

- În cazul parcelelor lungi și înguste, clădirile se vor amplasa cu preponderență în jumătatea din față a parcelei, dar nu la mai puțin de 10 m față de fundul parcelei;

- Autorizarea construcțiilor colective mici și accesul principal se va putea face doar de pe străzile a căror profil transversal este de minim 9 m. Pentru celelalte străzi, unde profilul transversal existent este mai mic de 9 m se vor putea amplasa doar construcții pentru maxim 3 apartamente;

- Prin documentațiile de urbanism de tip Plan Urbanistic Zonal – PUZ se vor reglementa indicii de pe întreg cvartalul din care face parte parcela;

- Nici un element al clădirii (terase, balcoane) nu va depăși limitele aliniamentelor de la punctul 2;

# Amplasarea fata de aliniament

Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase față de acesta, după cum urmează:

- în cazul zonelor construite compact, construcțiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente;

- în cazul în care nu există un aliniament bine definit, clădirea va fi retrasă max.6 m față de frontul stradal;

- în zonele în care există un Plan Urbanistic Zonal sau Plan Urbanistic de Detaliu aprobat, clădirile se vor amplasa conform prevederilor impuse prin documentațiile de urbanism aprobate;

# Amplasarea în interiorul parcelei

# Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei se va face respectând următoarele condiții:

- clădirile se vor putea realiza în regim cuplat, cu condiția ca distanțele clădirilor față de limitele laterale pe care nu le ating, să fie cel puțin egale cu jumătate din înălțimea la cornișă a construcției, dar nu mai mică de 3,8 m;

- clădirile se vor putea realiza în regim independent cu condiția ca distanțele clădirilor față de limitele laterale pe care nu le ating să fie cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă a construcției;

- amplasarea locuințelor va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai nefavorabilă să se asigure durata minimă de însorire de o ora și jumătate, conform OMS nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

# Prezentele norme sunt aplicabile ca detaliere a P.U.G - R.L.U pentru realizarea de locuințe colective mici pe raza municipiului Bistrița, inclusiv în zonele de monumente istorice și zonele de protecție a monumentelor istorice, pentru care sunt aplicabile reglementările speciale în vigoare, respectiv Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, care se completează cu PUZ Centrul Istoric al mun. Bistrița aprobat prin H.C.L. 73/2009.

# Autorizarea locuințelor colective mici se poate face direct, în baza PUG-RLU aprobat prin HCL 136/2013 și prelungit prin HCL184/2018, pentru subzona L2a și L3, pentru parcele sub 1500 mp precum și pentru parcele studiate prin documentație PUZ analizată și aprobată de către Consiliul Local al municipiului Bistrița. Pentru alte amplasamente sau situații, autorizarea executării de construcții cu destinația de “locuință colectiva mică” se va face numai în  baza unor documentații PUZ/PUD conform legii.

COMISIA DE URBANISM,

Prin președinte,

IOAN PETELEU

CONSILIERI LOCALI, MEMBRI AI COMISIEI:

PETELEU IOAN

MACARIE DOINA

MUNTHIU CRISTIEAN

HANGAN SORIN

PAVELEAN NICOLAE

STERE FLORENTINA-ȘTEFANIA

BRIA DUMITRU-ALEXANDRU