Regulament local de urbanism

Plan Urbanistic Zonal

“Introducere in intravilan si

construire case de locuit unifamiliale

S(D)+P+1E”

extravilan, zona Valea Sigmirului

initiator

RAUCA VETORIA

1.        INTRODUCERE

  - Date de recunoastere a documentatiei

Obiectivul: 	INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI CONTRUIRE CASE DE LOCUIT Unifamiliale S(D)+P+1E

Adresa ob.:	Mun. Bistrita, zona Valea Sigmirului, jud. Bistrita-Nasaud

Beneficiar:	RAUCA VETORIA

Proiectant general: 	   S.C. DacoArhitectura S.R.L.

1.2.     Obiectul PUZ

- Solicitari ale temei program

Se propune elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru construire locuinte familiale si stabilirea reglementarilor cu privire la circulatii, parcelari, functiuni, regimul de construire, indici urbanistici si modul de amplasare al constructiilor, conform Legii 350/2001, HG 525/1996 si a tuturor legilor si normativelor in vigoare.

Prioritatea lucrarii consta in dezvoltarea riguroasa si fireasca a unei zone urbane, prin creionarea unei functiuni rezidentiale, cu dotari-servicii aferente, ce vor contribui la buna-dezvoltare urbanistica a municipiului pe termen lung.

- Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii pentru zona studiata :

Conform PUG, zona studiata cuprinde terenuri situate in UTR 22, PARTE DE TEREN SITUAT IN M1a - subzonă  mixta cu regim de inaltime maxim P+2 niveluri, zona de urbanizare care permite realizarea de locuinţe cu regim redus de înălţime dipuse pe un parcelar de tip urban, predominant locuinţe familiale de divese tipuri – izolate, cuplate, înşiruite, covor – grupate tipologic în teritoriu, cu o structură urbană coerentă, rezultat al aplicării procedurii de urbanizare.

Etapele procedurii implică:

- obţinerea Avizului de Oportunitate (Avizul Arhitectului Şef) pe baza cererii formulate de către proprietari (sau de către toţi deţinătorii de terenuri din zonă);

- obţinerea Avizului CTATU privind oportunitatea urbanizării, prin care se vor specifica detaliat programul urbanistic, servituţile de utilitate publică, alte condiţionări specifice teritoriului în cauză;

- elaborarea de către proprietari / dezvoltatori a documentaţiilor de urbanism - ilustrare urbanistică şi PUZ - ce vor trata teme ca: integrarea în contextul urban, accesibilitatea, zonarea, organizarea spaţial-funcţională, traficul, infrastructura edilitară, sistemul de spaţii publice, servituţile de utilitate publică ce grevează teritoriul respectiv, reparcelarea terenurilor, parametrii tehnico-economici (pentru care se recomandă elaborarea unui studiu de fezabilitate) etc;

1.3.     Surse documentare

La baza legala a elaborarii stau urmatoarele:

● 	Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului si urbanismul

● 	Legea nr. 50/1991 republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

● 	Legea nr.453/2004,  lege pentru modificarea si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor

● 	Legea nr.137/privind protectia mediului,

●	Legea nr.43/1998 privind regimul juridic al terenurilor,

● 	Legea nr.54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor,

● 	Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica,

● 	Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

● 	HGR nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunelor, municipiilor si judetelor,

● 	H.G. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism,

● 	Ordinul nr.571/1997 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, publicat in 1998, 19 ianuarie,

● 	Legea nr.18/1991 republicata, cu modificarile ulterioare,

● 	Legea nr.114/1996-legea locuintei

●  	Legea fondului funciar (nr. 18/1991, republicata);

●  	Legea privind cadastrul imobiliar si publicitatii imobiliare (nr.7/1996);

●  	Legea privind calitatea in constructii (nr.10/1995)

● 	Codul civil;

● 	Ordinul ministrului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei;

● 	GHID privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor locale de urbanism-indicativ :GM-007-2000, reglementare tehnica asprobata cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.21/N/10.04.2000.

● 	Ordinul comun nr.214/RT/16NN/mertie 1999 al ministrului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si al ministrului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentatiilor si de emiterea acordului de mediu la planurile de urbanism si de amenajarea teritoriului.

- 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

  - Evolutia zonei

  - Date privind evolutia zonei si caracteristici semnificative

- Zona studiata se afla in partea de est a municipiului Nord-Vest a municipiului BISTRITA, langa  intravilanul acestuia, localitatea componenta Sigmir

- Suprafata totala a parcelelor studiate 21497 mp

- Parcelele studiate sunt in proprietatea privata, conform extraselor de Carte Funciara anexate la dosar

- Extras CF nr. 85855 cu suprafata de 3397 mp

- Extras CF nr. 85854 cu suprafata de 700 mp

- Extras CF nr. 77910 cu suprafata de 800 mp

- Extras CF nr. 59682 cu suprafata de  4500 mp

- TP 8970 cu suprafata de   12100 mp

TERENUL SE INVECINEAZA CU:

        - -la Nord cu drumul de acces principal

          - -la Est cu drumul de acces secundar, situat in intravilan , si cu terenuri proprietate privata situatie in intravilan

          - -la Vest cu teren proprietate privata din extravilan si cu un drum de exploatare privat, situat in extravilan

            - -la Sud se invecineaza cu acelasi drum de exploatare privat,situat in extravilan

  - Incadrare in localitate

  - Relationarea zonei cu localitatea, sub aspectul pozitiei, accesibilitatii, etc.

  - Accesul in zona studiata se face direct din DN151, pe un drum existent. Terenul in discutie este situat intr-o zona cu o densitate mica construita, cu o circulatie auto si pietonala de nivel redus, iar vecinatatile corespund in majoritatea lor cu cladiri de locuinte cu regim de inaltime majoritar de D+P+1.

- Zona studiata prezinta dotari de echipamente edilitare, si urmare a propunerii de extindere a zonei rezidentiale cu dotari-servicii aferente, se urmareste extinderea si modernizarea retelelor edilitare din zona prin proiectarea si redimensionarea retelelor (debite si retele de distributie apa potabila, reteaua de canalizare, reteua de energie electrica, retele de telecomunicatii, surse si retele de alimentare cu caldura, retele de alimentare cu gaze naturale, dupa caz).

- Odata cu dezvoltarea municipiului, in zona s-au conturat o serie de reparcelari si de constructii cu functiune de locuire, fiind o zona linistita cu circulatie auto de nivel redus, cu drumuri in curs de amenajare

  - Echipare edilitara.

- ALIMENTAREA CU APA

In cadrul perimetrului studiat  exista retea de alimentare cu apa potabila, situata la aprox. 100m. de drumul de acces ( in fata celei de-a 4-a pacele propuse in partea Nordica) . Se propune bransarea constructiilor propuse la reteaua existenta.

Retelele interioare se vor proiecta si realiza in functie de amplasamentul si tipul constructiilor ce se vor propune in mod concret.

- CANALIZARE

Pe terenul aflat in zona studiata  exista retea de canalizare situata la aprox 100m. de drumul de acces ( in fata celei de-a 4-a pacele propuse in partea Nordica)

Se propune racordarea constructiilor propuse la reteaua existenta.

- ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA.

Obiectivul se va racorda la reteaua electrica existenta in interiorul arealului studiat, la aprox. 95m de strada de acces ( in fata celei de-a 5-a pacele propuse in partea Nordica) . Retelele interioare ce vor deservi constructia propusa in perimetrul studiat, se vor realiza prin intocmirea unor proiecte de specialitate, avind in vedere amplasamentele concrete ce se vor propune.

- ALIMENTAREA CU GAZE

Exista retea de gaze naturale la aprox. 80m de zona studiata.. Se va opta pentru bransarea constructiilor propuse la reteaua existenta.

- TELECOMUNICATII

Racordurile se vor face la retelele existente in zona , cu avizul furnizorilor de servicii de specialitate.

2.2.3. DISFUNCTIONALITATI

Din analiza situatiei existente reies urmatoarele disfunctionalitati principale:

- Absenta retelelor in zona de referinta si distanta relativ mare pana la acestea;

-reteaua de strazi modernizate inexistenta;

2.2.4. NECESITATI SI OPTIUNI

Zonificarea teritoriului, caile de comunicatie, delimitarea zonei de locuinte, a acceselor, stabilirea regimului de inaltime si de aliniere a constructiilor, asigurarea locurilor de parcare si a dotarilor minime necesar bunei functionari a noii grupari de locuinte, masuri de protectie si reabilitare a mediului .

3. STABILIREA MODULUI DE ORGANIZARE ARHITECTURAL-URBANISTICA, CATEGORII DE INTERVENTIE, REGLEMENTARI

3.1. DESCRIEREA SOLUTIEI DE ORGANIZARE ARHITECTURAL-URBANISTICA

Pornind de la regulile generale, de la functiunea dominanta a zonei, locuinte si servicii, situatia rezultata din ridicarile topografice in zona studiata, configuratia terenului si a parcelelor, s-a propus constuirea unei retele stradale care sa urmareasca, in principal, traseele drumurilor existente si care sa deserveasca gruparea de cladiri cu rol de locuinte individuale, precum si dotarile necesare.

Intregul teren studiat este impartit in loturi individuale, pastrandu-se o suprafata apreciabila pentru spatii verzi .

A fost aleasa solutia unor loturi intre 600mp si  1000 mp pentru locuinte . Suprafata minima a parcelei este de 500 mp. Se vor amenaja spatii verzi de minim 30% din suprafata parcelei. Se propune realizarea a doua locuri de parcare pe fiecare lot in parte.

3.3. ORGANIZAREA CIRCULATIEI

3.3.1. CAILE DE COMUNICATIE

Accesul principal in cadrul zonei studiate se face  din DN 151, pe un drum secundar existent.

Din studiile efectuate la fata locului se remarca aspectele critice privind circulatiile auto si pietonale, drumuri neamenjate, subdimensionate si trotuare inexistente, fapt care ingreuneaza si incomodeaza fluenta circulatiilor.

Circulatia se va realiza din str. Soarelui, prin drumul de exploatare existent care va deveni drum de categoria a III-a . Drumul de exploatare, neamenajat care are actualmente 5.50 m latime, se propune a fi modernizat la 10m, din care 7 carosabil si cate un trotuar de 1 m latime pe fiecare parte, plus o banda de biciclete..  Drumul va fi realizat dintr-o platforma pietruita in prima etapa si apoi astfaltat. Strada va fi marginita de o rigola betonata sau pietruita de colectare a apelor pluviale.

- Drumul de servitute existent, care actualmente este infundat, se va continua pana la drumul de exploatare de 6m. Drumul de servitute se va largi la 8 m, 6 m carosabil si cate un trotuar de 1m pe fiecare latura.

- Drumul de exploatare existent, de 6 m, se va largi la 8 m, din care 6 m carosabil si cate un trotuar de 1m pe fiecare latura. Acesta se va continua catre est, cuplandu-se cu un alt drum existent.

- De la drumul de exploatare, se propune pe parcela de 12100 mp. Un drum care o traverseaza pe toata lungimea ei, in continuarea drumului de servitute de mai sus. Acesta va avea tot o latime de 8 m, cu un carosabil de 6m si cate un trotuar de 1 m pe fiecare latura.

Pietonii vor circula in zona in conformitate cu legea, adica pe trotuare sau acolo unde nu vor fi, pe partea stanga a drumului public, in directia de mers. Pietonii sunt obligati sa traverseze drumurile publice fara marcaje sau indicatoare in acest sens, perpendicular pe axa acestora, dupa ce s-au asigurat ca nu exista nici un pericol.

Constructiile si amenajarile propuse , prin amplasare si functionare nu vor afecta buna functionare a circulatiei din zona.

Pietonii vor circula in zona in conformitate cu legea, adica pe trotuare sau acolo unde nu vor fi, pe partea stanga a drumului public, in directia de mers. Pietonii sunt obligati sa traverseze drumurile publice fara marcaje sau indicatoare in acest sens, perpendicular pe axa acestora, dupa ce s-au asigurat ca nu exista nici un pericol. Consideram ca circulatia pietonala in zona va fi mica, asadar realizarea unor marcaje transversale, de traversare pentru pietoni sunt nejustificate.

  - ZONIFICAREA TERITORIULUI

BILANTUL TERITORIAL

| SPECIFICARE | PROPUS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Suprafata mp |  | % |
| 1.Suprafata zonei studiate | 21497 mp. |  | 100 |
| 2. Numar total constructii | 25buc. /2642mp |  | 12.29 |
| 3. Suprafata verde cu destinatie privata – suprafete verde pe parcele | 11974 mp. |  | 55.70 |
| 4. Suprafete dalate | 4721 mp. |  | 21.96 |
| 6. Suprafata cedata pentru largirea drumrilor sau crearea unui nou drum | 2160 mp. |  | 10.04 |
| TOTAL | 21497mp. |  | 100 |

3.4 REGIMUL DE INALTIME

Pentru zona propusa cu constructii de locuinte individuale regimul de inaltime propus este de maxim S(D)+P+1E cu inaltimea maxima la cornisa de 9 m.

3.5. REGIMUL DE ALINIERE AL CONSTRUCTIILOR

Alinierea constructiilor la strazile destinate circulatiei s-a facut retras fata axul strazii propuse, aceasta retragere fiind de 9 m .

S-a mai propus o retragere de 5.00 m fata de latura posterioara,H/2 retragere fata de   o limita laterala, dar nu mai putin de 3.00 m , iar pe cealalta latura 60cm, respectand codul civil. S-a optat pentru retragerea de 60 cm pe latura nordica a fiecarei parcele.

Se va respecta prevederile Codului Civil cu privire la vecinatati si a celorlalte legi in vigoare.

3.6. MODUL DE UTILIZARE A TERENULUI

Procentul de ocupare a terenului (POT) exprima raportul dintre suprafata ocupata la sol de cladiri si suprafata terenului considerat. In cazul de fata se propune P.O.T. Max= 35 %.

Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) exprima raportul dintre suprafata desfasurata a cladirilor si suprafata terenului considerat. In cazul de fata se propune C.U.T.max=1.20 .

4.Consecinţe economice şi sociale

Punerea în practică a prevederilor PUZ-ului, respectiv edificarea obiectivului, va genera activităţi economice pe termen lung – lucrări de construire a clădirilor, a străzilor de acces în zonă, extinderea reţelelor de utilităţi – firmele de construcţii şi instalaţii, furnizorii de materiale pentru construcţii şi instalaţii şi furnizorii de utilităţi vor pune în mişcare forţă de muncă, materiale şi capital - se vor aplica taxe şi impozite pe activităţile comerciale şi pe bunurile mobile şi imobile rezultate având ca efect alimentarea bugetul administraţiei locale.

4.1.Categorii de costuri suportate de iniţiatori

Iniţiatorul precum si restul proprietarilor terenurilor aflate in zona studiata, vor suporta toate cheltuielile care decurg din realizarea investiţiei:

- cheltuieli cu lucrările privind edificarea construcţiilor

- cheltuieli cu cu lucrările privind realizarea extinderii reţelelor de utilităţi,

- cheltuieli cu lucrările privind realizarea branşamentelor,

- cheltuieli cu lucrările privind realizarea platformelor pentru parcarea automobilelor în incintă,

- cheltuieli cu lucrările privind amenajarea peisageră (spaţii verzi),

- cheltuieli cu lucrările privind modernizarea drumurilor existente care asigură accesul din drumul de exploatare existent, la lăţimea de 6.00 m, pe o lungimea de 60 m.

Proprietarii din zona studiata vor suporta toate cheltuielile care decurg din realizarea lucrarilor, astfel:

- va asigura suprafaţa de teren necesară modernizării drumului principal de acces , propus cu lăţimea de 8,00 m, din care 6,00 m pentru carosabil şi două trotuare cu lăţimea de 1,00 m. Suprafaţa va fi trecută în domeniul public cu titlu gratuit.

4.2.Categoriile de costuri suportate de autoritatea publică locală

Autoritatea publică locală va suporta cheltuielile ce decurg din:

- cheltuieli cu personalul angajat care analizează, avizează şi aprobă documentaţiile necesare autorizării şi edificării investiţiilor;

- cheltuieli ce decurg din lucrările de modernizare a drumului de acces principal– atunci când finanţarea acestora va fi inclusă în planul de investiţii.

5. CONCLUZII

Evolutia zonelor rezidentiale , precum si a celor mixte, locuinte colective si spatii comerciale, in cadrul municipiului Bistrita, reprezinta un proces continuu, acest proces necesitand studii preliminare de corelare si configurare in timp pe masura solicitarilor de construire precum si un control flexibil cu mijloace juridice, tehnice si de monitorizare.

Se vor respecta continutul prevazut de cadrul legal pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare si a continutului documentatiilor prevazute de legea nr. 50/1991 si a Hotararii Guvernului Romaniei nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism existent si a prevederilor noului P.U.G la municipiului Bistrita .

Pentru evitarea poluarii solului si aerului se vor lua masuri ca deseurile de tip menajer sa faca obiectul unu contract cu o firma de salubritate.

Apele provenite din precipitatii vor fi colectate in rigolele cailor principale de transport. Se recomanda dimensionarea corespunzatoare a acestora in cadrul proiectului de executie a drumurilor in ansamblul de locuinte si dotari.