DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR.58056/07.06.2022

R A P O R T

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiții “Blocuri de locuinţe construite prin ANL, str.Subcetate, etapa IV.1, municipiul Bistriţa”

Lipsa de locuinţe a determinat acumularea unui număr mare de cereri adresate Primăriei municipiului Bistriţa de către familiile tinere, familii cu venituri modeste care nu dispun de resurse necesare pentru cumpărarea sau construirea unei locuinţe proprii.

Pentru aceasta etapa (etapa IV.1) se propune construirea unui ansamblu rezidenţial format din două corpuri de clădire cu regim de înălţime D+P+4E+R, identice ca planimetrie, fiecare compus din 36 de apartamente (4 cu o cameră, 22 cu două camere şi 10 cu trei camere).

Accesele auto şi pietonale se vor face din strada Muscatei, din coltul sudic al proprietăţii.

Propunerea conturează un răspuns la problemele densităţii şi furnizează o diversitate de apartamente. S-au propus pentru fiecare imobil 36 de apartamente cu una, două şi trei camere. Clădirile propuse au dublu tract.

Construcţiile propuse se încadrează în categoria de importanţă C – construcţii de importanţă normală potrivit Hotărârii Guvernului României nr.766/1997. Potrivit SR EN 1990:2004, clădirile se încadrează în clasa de importanţă III, şi au gradul de rezistenţă la foc II.

Suprafaţa totală a terenului: 				12.981,00 mp

Din care: - drum						  1.733,00 mp

- curţi construcţii				11.248,00 mp

Sc totală propusă						   1.073,74 mp

Sd totală propusă						   6.123,28 mp

Su totală propusă						   4.976,46 mp

Suprafaţa pietonală					                 763,68 mp

Suprafaţa carosabilă					   1.407,04 mp

Suprafaţa parcări dale înierbate			                 664,00 mp

Suprafaţa spaţii verzi şi loc de joacă			   3.375,00 mp

Suprafaţa teren neamenajat				 3.964,54 mp

Indicii de ocupare a terenului pentru situaţia propusă vor fi:

Procentul de ocupare a terenului:

- P.O.T. propus = 1073,74/ 12981,00 x 100 = 8,27 %

Coeficientul de utilizare a terenului:

- C.U.T. propus = 6123,28 / 12981,00 = 0,47

Număr de arbori tăiaţi						0

S-au proiectat 2 străzi, respectând cerinţele cerute prin tema de proiectare formulată de către beneficiar, precum şi prevederile normativului STAS 10144-1-90 şi 10144-3-91 cu privire la prescripţiile de proiectare a străzilor în plan şi un profil transversal.

Prin această investiţie s-a urmărit identificarea soluţiei optime pentru asigurarea unor condiţii de locuit decente pentru categoriile sociale dezavantajate, promovarea investiţiilor de locuinţe sociale intrând în sarcina autorităţilor publice locale.

În acelaşi timp, s-a urmărit atât îmbunătăţirea sistemului de locuire cât şi acoperirea în timp a cererii de locuinţe existente în acest moment, destinate unor categorii de persoane defavorizate prevăzute de lege, cărora nivelul de existenţă nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei.

Această iniţiativă va asigura coeziunea socială şi teritorialş astfel încât avantajele creşterii şi ale creării de locuri de muncă să fie accesibile pe scară largă, iar cei care trebuie să facă faţă sărăciei şi excluziunii sociale, sa aibă posibilitatea de a avea o viaţă mai bună şi de a avea un rol activ în societate.

Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii exprimată în luni, este de 36 luni, conform graficului de implementare.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:

Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei:

|  | VALOARE Lei exclusiv TVA | TVA Lei | VALOARE Lei inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL | 27.286.374,11 | 5.114.757,91 | 32,401,251.26 |
| Din care C+M | 22.912.227,79 | 4.353.323,28 | 27,265,658.17 |

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiții “Blocuri de locuinţe construite prin ANL, str.Subcetate, etapa IV.1, municipiul Bistriţa”.

DIRECȚIA TEHNICĂ                     DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC

Director executiv 	                                          Director executiv

Lia IVAȘCU                                                Dumitru Matei CINCEA

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director executiv

Nicolae SCURTU

CIM.ex.2.