Direcția Integrare Europeană

Direcția Servicii Publice

Direcţia Economică

Direcția Administrație Publică, Juridic

Nr. 71938 /19.07.2022

R A P O R T

privind aprobarea proiectului ”Dezvoltare, modernizare si completare a sistemului de management integrat al deșeurilor municipale la nivelul municipiului Bistrița”, în vederea participării la apelurile de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, componenta C3 – Managementul deșeurilor, Subinvestiția I.1.B – Construire de insule ecologice digitalizate din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a publicat în data de 12.07.2022 ghidul specific consolidat - Condiții de accesare a fondurilor aferente PNRR în cadrul apelului de proiecte finanțate – componenta C3 - Managementul deșeurilor, Subinvestiția I.1.B – Construire de insule ecologice, componentă a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Municipiul Bistrița se regăsește în rândul orașelor care doresc accelerarea procesului de modernizare a sistemului de gestionare a deșeurilor cu accent pe colectarea separată a deșeurilor pe 5 fracții, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu tranziția spre economia circulară.

Prin acțiunile și investițiile pe care Municipiul Bistrița intenționează să le promoveze în perioada următoare, se urmărește îmbunătățirea implementării colectării separate a deșeurilor, controlul și monitorizarea parametrilor de calitate a mediului, fapt pentru care s-a demarat realizarea studiului de fezabilitate  „Dezvoltare, modernizare si completare a sistemului de management integrat al deșeurilor municipale la nivelul municipiului Bistrița”.

Proiectul propus „Dezvoltare, modernizare si completare a sistemului de management integrat al deșeurilor municipale la nivelul municipiului Bistrița” vizează construirea/modernizarea a unui număr de 100 insule ecologice digitalizate (conform ghidului, raportat la numărul de locuitori ai municipiului Bistrița). Fiecare insulă va deservi locuitorii de la blocurile de locuințe arondate și va fi compusă dintr-un amsamblu de containere subterane pentru colectarea deșeurilor pe 5 fracții, protejate anti-vandalism și împotriva accesului neautorizat, dotate cu acces digitalizat pentru persoanele fizice arondate, model GSM pentru transmisie date, baza de date privind beneficiarii serviciului și interfața de facturare. Datele colectate reprezintă informații privind volumul și tipul de deșeu colectat, precum și persoanele care introduc deșeurile în containere. Pentru fiecare insulă ecologică digitalizată va fi asigurat prin finanțare un număr de 200 de cartele de acces.

Solicitantul poate să aleagă dintre 3 tipuri de insule ecologice digitalizate prezentate în ghidul de finanțare. Pentru municipiul Bistrița s-a ales tipul 3 de insulă - insulă subterană cu containere individuale, compusă din 5 containere cu următoarele capacități pentru cele 5 fracții:

o Biodegradabil : între 2 mc și 3 mc;

o Rezidual : între 2 mc și 3 mc;

o Sticlă : între 2 mc și 3 mc

o Plastic și metal: între 4 mc și 5 mc

o Hârtie și carton: între 4 mc și 5 mc

Structurile tipurilor de insule prezentate mai sus nu pot fi modificate.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului, pentru tipul 3 de insulă, corespunde unui cost unitar de cel mult 50 000 euro /eco-insulă, fără TVA. Având în vedere faptul că în municipiul Bistrița se dorește amenajarea a 100 de insule ecologice digitalizate, valoarea eligibilă a proiectului este în cuantum de 24.597.500 lei fără TVA.

În cadrul prezentei investiții sunt sprijinite acțiunile de dotare a insulelor ecologice cu containere digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere și anume pentru: deșeuri de hârtie-carton, deșeuri de plastic, deșeuri de metal, deșeuri de sticlă, deșeuri biodegradabile și deșeuri reziduale. Nu sunt eligibile lucrările de construcții-montaj, inclusiv cele necesare inființării insulelor ecologice subterane, respectiv pentru amenajarea platformei betonate.

În cazul insulelor ecologice subterane, pentru desfășurarea lucrărilor de construcții-montaj, solicitantul demonstrează drepturile asupra imobilului, obiect al proiectului, respectiv dreptul de proprietate publică sau dreptul de administrare a imobilului aflat în proprietate publică, conform legislației în vigoare, după caz, pe o perioadă de cinci ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului.

Terenul necesar realizării investiției corespunde actualelor amplasamente ale celor 100 platforme de colectare care sunt propuse pentru modernizare, din totalul existent, aparține domeniului public al municipiului Bistrița, situat în intravilan. Sunt zone adiacente căilor de comunicații și puncte de colectare a deșeurilor, existente în anexa HGR nr. 527/2010, cap. 2, sectiunea I, pct.1-131/1.5.9, căi de comunicații cu codul de clasificare1.3.7.2-1.3.7.4 pentru care s-a solicitat certificate de Urbanism.

În prezent, zona de blocurilor de locuințe din municipiul Bistrița este deservită de platforme amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor pe 4 fracții și anume: deșeu menajer, deșeu de hârtie-carton, deșeu de plastic-metal și deșeu de sticlă. Cu toate acestea, dotările actuale nu asigură colectarea selectivă corespunzătoare pe tipurile de fracții de deșeu, nu este posibilă aplicarea principiul ”Plătește pentru cât arunci” și nu se poate monitoriza modul de colectare și cantitatea de deșeuri, motiv pentru care nu se ating țintele anuale pentru colectarea selectivă a deșeurilor și în concluzie, nu sunt asigurate exigențele actuale în ceea ce privește managementul integrat al deșeurilor municipale.

În municipiul Bistrița se constată interesul scăzut al populației față de colectare selectivă și de utilizare corespunzătoare a dotărilor pentru fiecare fracție de deșeu care se poate colecta selectiv. Acest fenomen poate să aibă drept cauză starea precară de curățenie a platformelor de colectare și a containerelor, lipsa de monitorizare a colectării, imposibilitatea aplicării principiului ”Plătește pentru cât arunci” și imposibilitatea de a restricționa accesul pentru depozitarea deșeurilor doar la persoanele arondate, dar și educația cetățeanului și ineficiența campaniilor de informare a bistrițenilor cu privire la necesitate colectării selective și nu în ultimul rănd modul defectuos de exploatare a utilităților de către operatorul de salubritate.

Pornind de la această realitate, implementarea proiectului asigură colectarea separată a deșeurilor municipale pe 5 fractii, monitorizarea accesului utilizatorilor la punctul de colectare la care au fost arondați și aplicarea principiului ”Plăteșțe pentru cât arunci”. Mai mult, obiectivul acestei investiții este de a contribui la apropierea de ținta națională care prevede o rată de 50% reciclare a deșeurilor și pregătirea lor pentru neutralizare.

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dezvoltare, modernizare si completare a sistemului de management integrat al deșeurilor municipale la nivelul municipiului Bistrița”, în vederea participării la apelurile de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, componenta C3 – Managementul deșeurilor, Subinvestiția I.1.B – Construire de insule ecologice digitalizate din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Direcția Integrare Europeană     					Direcția Economică

Director executiv          		  	 	 	   Director executiv

Liliana Coceșiu 			    	   	 	     Nicolae Scurtu

Directia Servicii Publice				Direcția Administrație Publică, Juridic

Director executiv				             	 Director executiv adjunct

Ioan Crețiu						     Luciana Maria Hriscu

C.L./MZ/2 ex.