Descrierea  investiției propusă

prin realizarea proiectului „Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie antepreșcolară prin construirea, echiparea și operaționalizarea unei creșe in municipiul Bistrița, strada Andrei Mureșanu, nr. 44A”, propus spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta 15 - Educație

Prin realizarea proiectului se dorește contruirea unei clădiri în regim de înălțime P+E, cu o suprafață desfășurată de 739,89 mp având destinația de Creșă pentru copii.

Amplasamentul propus este situat în Municipiul Bistrița, str. Andrei Mureșanu, nr. 44A.

Suprafața terenului conform extrasului de carte funciară nr.77689 este de 4491 mp.  Dimensiunile in plan ale terenului pe care se doreste amplasarea construcției sunt : front la stradă : o lățime de 48,20 m ; în adâncime : o lungime de 88,13 m.

Din punct de vedere juridic imobilul este înscris în evidentele OCPI Bistrița-Năsăud conform extras CF nr. 77689 al municipiului  Bistrița.

Conform CF susmenționate, dreptul de proprietate este al municipiului Bistrița- domeniu public. Folosința actuală : curți construcții în suprafață totală de 4491 mp pe care se află două construcții corp C1 și corp C2 care se mențin pe amplasament;

Caracteristici tehnice – Clădire cu regim de înălțime P+E cu destinația –CREȘĂ cu 4 grupe:

Structura portantă a corpului nou este compusă din urmatoarele subansambluri structurale:

- fundații izolate din beton armat și grinzi de fundare;

- structura tip cadre din beton armat (stâlpi/grinzi);

-  planșee beton armat monolit peste parter și etaj 1;

- acoperiș tip terasă necirculabilă cu hidroizolație.

Corpul nou de clădire are structură tip cadre din beton armat (stâlpi/grinzi), dispuși după două direcții ortogonale, transversale și longitudinale.

Închiderile exterioare se vor realiza cu zidărie din cărămidă tip GVP 30 cm iar pereții de compartimentare din zidărie cărămidă tip GVP 25 cm și 15 cm.

### Lucrările de construcții finisaje interioare și exterioare /instalații  propuse:

- realizarea pardoselilor din gresie porțelanată antiderapantă în  holuri, coridoare, casa scării  și  gresie ceramică în bucătărie, grupuri sanitare, și camera termică.

- realizarea pardoselilor din parchet laminat de trafic intens în sălile de grupă, dormitoare, birouri;

- montarea unei tâmplării interioare noi  din MDF

- montarea unei tâmplării exterioare noi din aluminiu

- finisarea pereților și tavanelor

- placarea pereților cu faianță și gresie la pardoseli în grupurile sanitare

- montarea pavajului exterior în curtea Creșei

- montarea unui sistem de iluminat nocturn în curtea Creșei

- consolidarea și repararea gardului exterior și a porților de acces

- montarea unei suprafețe sintetice în curtea clădirii pentru spațiile de joacă

- realizarea spațiilor verzi amenajate în curte și plantarea de arbori și arbuști

- instalații electrice prize si iluminat cu corpuri de iluminat moderne cu lampa tip LED și montarea unei centrale fotovoltaice pe terasa clădirii cu puterea instalată de 10kW pentru producerea de energie electrică in sistem ON GRID

- instalatii termice incălzire în pardoseală și corpuri statice, montare de central termice cu combustibil gazos

-  realizarea unei instalații noi de preparare apă caldă de consum menajer Instalarea a doua panouri solare termice cu tuburi vidate pe acoperisul clădirii pentru producerea de apă caldă menajeră

- realizarea branșamentelor noi la utilități apă, canal, gaz, curent.

### Dotari :

- dotarea cu instalatie de detectie incendiu

- dotarea cu instalatie de hidranti interiori si exteriori

- dotarea cu echipamente PSI

- dotarea cu supraveghere video interior si exterior

- dotarea cu mobilier  si echipamente IT

Indicatorii la nivelul obiectivului de investii aferenți clădirii propuse a fi construită:

- Număr de creșe nou construite, echipate și operaționalizate -1;

- Număr de copii care vor beneficia în urma investiției - 40.

Noua unitate construită va fi conformă cu ținta privind atingerea pragului minim de 20% consum primar de energie mai mic în comparație cu cerințele privind construcțiile nZEB, acest consum fiind reflectat în certificatele de performanță energetică.