| PUNCT ART SRL-D | PUNCT ART SRL BISTRITA ALEEA PLOPILOR NR. 1 A CUI : 32141040 TELEFON 0741-525950 E-mail : marianamichiu@yahoo.com |
| --- | --- |

# P R O I E C T

# Nr . 6 / 2022

DOCUMENTATIE

PLAN  URBANISTIC  ZONAL

PENTRU REALIZAREA UNEI CONSTRUCTII CU DESTINATIA DE PRESTARI DE SERVICII-SERVICE AUTO, AMENAJARI EXTERIOARE

Str. Calea Dejului  nr.149

Bistrita

JUDETUL  BISTRITA - NĂSĂUD

BENEFICIAR :  	AUTOMOBILE  SERVICE  S.R.L.

PROIECTANT: 	PUNCT  ART  S.R.L.  BISTRITA

# Lista de semnaturi

Sef. Proiect 	: Arh.  Mariana  Michiu    ------------------------------------------

Urbanism 		: Arh.  Mariana Michiu     ------------------------------------------

Intocmit 		: Arh . Flavia Preda       ------------------------------------------

Data elaborarii  – luna  oct.   2022

| PUNCT ART SRL-D | PUNCT ART SRL BISTRITA ALEEA PLOPILOR NR. 1 A CUI : 32141040 TELEFON 0741-525950 E-mail : marianamichiu@yahoo.com |
| --- | --- |

# PROIECT  6 / 2022

#### BORDEROU

##### PIESE SCRISE

### MEMORIU GENERAL

B.    REGULAMENT

##### PIESE DESENATE

A01	PLAN INCADRARE IN TERITORIU sc 1:20000

A02	PLAN INCADRARE IN LOCALITATE  sc 1:10000

A03	PLAN DE INCADRARE IN PUG BISTRITA  sc 1:5000

A04	PLAN DE SITUATIE -  SITUATIA EXISTENTA,  ZONIFICARE TERITORIALA

A05	PLAN DE SITUATIE -SITUATIA EXISTENTA

A06	PROPUNERE  REGLEMENTARI  DE  URBANIZARE

A07      PROPUNERE  REGLEMENTARI  DE  URBANIZARE - MOBILARE URBANA

A08	PROPUNERE REGLEMENTARI ZONIFICARE TERITORIALA

| PUNCT ART SRL-D | PUNCT ART SRL BISTRITA ALEEA PLOPILOR NR. 1 A CUI : 32141040 TELEFON 0741-525950 E-mail : marianamichiu@yahoo.com |
| --- | --- |

# PROIECT 10 / 2022

###### MEMORIU GENERAL

CAPITOLUL I : INTRODUCERE

BAZA LEGALA A ELABORARII DOCUMENTATIEI

La baza elaborarii PUZ - ului  stau in principal:

- Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

- Ordinul MLPAT nr. 80 /N /1996 pentru aprobarea Ghidului de elaborare a Regulamentului Local de Urbanism – cu actualizarile ulterioare

### Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei

- Legea fondului funciar ( nr. 18 / 1991, republicata  cu completarile si modificarile ulterioare )

- Legea privind expropierea pentru cauza de utilitate publica (nr. 33/ 1994 )

- Legea cadastrului imobiliar si publicitatii imobiliare (nr. 7 / 1994 ) republicata cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea privind calitatea in constructii ( nr. 10 / 1995 )

- Legea privind protectia mediului ( nr. 265 / 2006 )

- Legea apelor ( nr. 107 / 1996 ) republicata cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea privind proprietatea publica (nr. 213 /1998 ) republicata cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea privind regimul juridic al drumurilor (nr. 43/1997, republicata in 1998 )

- HGR nr. 855/2001 privind modificarea HGR nr. 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism

- Legea administratiei publice locale ( nr. 215/2001) republicata cu modificarile si completarile ulterioare

- Legea nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

- Codul civil

Denumirea lucrarii :    PLAN  URBANISTIC  ZONAL

PENTRU REALIZAREA UNEI CONSTRUCTII CU DESTINATIA DE PRESTARI SERVICII-SERVICE AUTO, AMENAJARI EXTERIOARE

Amplasament	: municipiul Bistrita localitatea componenta Viisoara, str. Calea Dejului  nr. 149  , jud Bistrita - Nasaud

Beneficiar	: AUTOMOBILE  SERVICE  S R L

(reprezentata  prin dl. Andrei Toadere)

Strada Calea Moldovei nr. 22

Proiectant 		: S.  PUNCT  ART  S.R.L.    –  BISTRITA

arhitect/urbanist  : Michiu  Mariana

Data elaborarii   	: oct.   2022

1.2. OBIECTUL LUCRARII

Conform Certificatului de Urbanism nr. 1577 din 05.09.2022,(prelungit pana in 05.09.2024) eliberat de Primaria Bistrita, se solicita intocmirea  unui  PLAN  URBANISTIC  ZONAL  PENTRU  REALIZAREA  UNEI  CONSTRUCTII  CU  DESTINATIA  DE  PRESTARI  SERVICII - SERVICE  AUTO,  AMENAJARI EXTERIOARE

PUZ-ul se intocmeste pentru modificarea prevederilor urbanistice ale zonei.

Amplasamentul este in intravilanul localiatatii, situat in UTR 19 - partial fiind situat in zona IS1 –Subzona institutiilor publice si serviciilor de interés general cu inaltimea max. de P+4 niveluri, si partial in zona M1a- subzona mixta situata in afara zonei protejate cu regim de inaltime de P+2 niveluri.

PUZ-ul se va intocmi conform prevederilor articolului 32 , alin (3) si alin (4) din Legea 350/2001 republicata pentru elaborarea documentatiei de urbanism modificatoare PUZ.

- REGIMUL JURIDIC

Teren arabil in suprafata de 7100 mp , inscris in CF 91713, cad 91713, proprietatea SC AUTOMOBILE SERVICE SRL situat in intravilanul municipiului Bistrita, localitatea componenta Viisoara, conform PUG  al municipiului Bistrita, aprobat cu prin HCL nr. 136/2013 si cu HCL 184/2018.

Imobilul nu este inscris in Lista monumentelor istorice si/ sau ale naturii sau in zona de protectie a acestora.

Terenul se afla in zona de protectie a DN 17 , cu banda colectoare propusa , paralela cu DN 17 si este afectat de conducta de apa Bistrita-Lechinta.

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actúala – teren arabil in suprafata de 7100 mp.

Conform P.U.G. Bistrita aprobat prin H.C.L. nr. 136/2013 terenul  este situat in UTR 19.

Utilizari admise, utilizari admise cu conditionari, utilizari interzise, conform Anexei 1 la Certificatul de Urbanism.

REGIMUL TEHNIC

Documentatia de urbanism in vigoare – P.U.G. Bistrita aprobat prin H.C.L. nr.136/2013, prelungit cu HCL 184/2018 RLU aferent

–utilizari admise IS1-institutii-servicii sociale, colective si personale, servicii turistice, sedii profesionale etc., restaurante, cafenele etc. comert cu amanuntul cu respectarea reglementarilor din RLU

- POT max 50%, CUT max 2,5.; regim de inaltime max P+4, cu inaltime max. la cornisa de 15 m de la cota terenului amenajat ;

-suprafata minima de teren 600 mp, front teren minim 18 m, pentru constructiile cuplate si 25 m pentru constructiile izolate

-retragerile fata de limítele laterale ale parcelei, cu cel putin jumatate ldin inaltimea la cornisa, dar nu cu mai putin de 3 m, retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu jumatate din inaltimea la cornisa dar nu mai putin de 5,0 m.

-spatii verzi amenajate de minim 30% , perdele vegetale si de protectie vizuala pe limita de proprietate si locuri de parcare necesare pe terenul proprietate conform anexei 5 din HGR 525/1996.

-amplasarea la minim 22 m fata de axul drumului DN 17(Calea Dejului)

-in zona nu exista utilitati

-utilizari interzise in zona IS1-locuire individuala si colectiva, constructii provizorii : platforme de precolectare a deseurilor urbane, depozitare, activitati productive care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice, statii de betoane , autobaze, statii de intretinere auto, cu capacitatea peste 3 masini, spalatorii chimice,

-M1a - subzona mixta si de locuire situata in afara zonei protejate cu regim maxim de inaltime P+2 niveluri. Utilizari admise cu conditionari: functiuni comerciale si servicii profesionale care indeplinesc urmatoarele conditii: nu  depasesc suprafata de 250 mp/ADC, nu genereaza trafic important de persoane si marfuri, nu au program prelungit dupa ora 22. Produc poluare: activitati poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat, (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi) prin utilizarea incintei pentru depozitare, productie, prin deseurile produce ori prin programul de lucru prelungit dupa ora 22

-retragerile fata de limítele laterale minim 5 m, retragerea fata de limita posterioara minim 6 m, front teren 15 m  la constructiile cuplate si 20 m la constructiile izolate, pentru locuinte minim 12 m.

-POT max 35 % , CUT max 1,2. , regim maxim de inaltime P+2E cu inaltimea la cornisa max. 9 m de la cota terenului amenajat.

-spatii verzi amenajate de minim 30 % , perdele vegetale si de protectie vizuala pe limita de proprietate si locuri de parcare necesare pe terenul proprietate conf. anexei nr. 5 la H.C.R. nr. 252/1996.

REGIMUL DE MODIFICARE:

-Regimul de modificare a documentatiilor de urbanism si a RLU in vederea realizarii unei constructii cu destinatia de prestari servicii-service auto cu suprafata construita de minim 2500 mp se va face cu respectarea prevederilor articolului 32  alin (3) si alin (4) din Legea 350/2001 republicata . Elaborarea documentatiei de urbanism modificatoare PUZ se va putea realiza numai in baza Avizului de Oportunitate conform  art 44, Anexa 1 din Ord. 233/2016, art 32 alin 1 litera c din Legea 350/2001 republicata, ce va fi solicitat de beneficiar. Procedura de informare si consultare a publicului intra in sarcina beneficiarului conform HCL 159/29.09.2011. Autorizatia de Construire se va elabora dupa aprobarea PUZ – ului de catre Consiliul Local al Municipiului Bistrita.

Suprafata de teren studiata care urmeaza sa fie reglementata prin PUZ este de 7100 mp si este delimitata la nord de terenul cu nr. cadastral  64166, la sud de terenul cu nr. cadastral 60944, la est de un teren apartinant tot  SC AUTOMOBILE SERVICE SRL, iar la est de drumul national DN 17 (Dej –Bistrita) si de banda de colectare propusa aferenta drumului national .

Terenul studiat se afla intr.-o zona neconstruita, inca.

PUZ - Plan Urbanistic Zonal - este un proiect care are caracter de reglementare specifică detaliată a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate funcţiunile: locuire, servicii, producţie, circulaţie, spaţii verzi, instituţii publice, etc.) şi asigură corelarea dezvoltarii urbanistice complexe a zonei cu prevederile P.U.G.-ului localităţii din care face parte. Prin PUZ se stabilesc  obiectivele, acţiunile, priorităţile, reglementările de urbanism (permisiuni şi restricţii) necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor şi conformarea construcţiilor din zona studiata (PUZ-ul reprezintă o fază premergătoare realizării investiţiilor, prevederile acestuia realizându-se etapizat în timp, funcţie de fondurile disponibile).

Categorii generale de probleme abordate în cadrul Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.- ul – cuprinse în Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul - cadru al PUZ - ului)

- organizarea reţelei stradale;

- zonificarea funcţională a terenurilor;

- organizarea urbanistic - arhitecturală în funcţie de caracteristicile structurii urbane;

- indici şi indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înălţime, POT, CUT, etc);

- dezvoltarea infrastructurii edilitare;

- statutul juridic şi circulaţia terenurilor;

- delimitarea şi protejarea fondului arhitectural - urbanistic de valoare deosebită, dacă acesta există în zona studiată;

- măsuri de delimitare până la eliminare a efectelor unor riscuri naturale şi antropice, dacă acestea exista în zona studiată;

- menţionarea obiectivelor de utilitate publică;

- măsuri de protecţie a mediului, ca rezultat al programelor specifice;

-reglementări specifice detaliate (permisiuni şi restricţii) incluse în Regulamentul local de urbanism aferent PUZ-ului.

Amplasarea unor noi constructii se studiaza cu toate functiunile complementare necesare bunei functionari a ansamblului: spatii de acces si de circulatie, spatii construite si neconstruite ,  locuri de parcare  , imprejmuiri, etc .

Lucrarea propune realizarea unei compozitii coerente din punct de vedere urbanistic si configurarea unei estetici a ansamblului compozitional in zona. Obiectul PUZ  se constituie intr-un studiu ce consta in analiza situatiei existente, potentialul de dezvoltare urbanística a zonei si propuneri de organizare functionala , volumétrica si tehnica a zonei .

Ca faza premergatoare proiectului de investitii, PUZ-ul prin propunerea prezentata, va constitui documentatia de urbanism care va sta la baza intocmirii P.T.E. si D.T.A.C., care va prelua elemente din reglementarile aprobate.

PUZ-ul va studia reglementarile specifice pentru parcela identificata in C.F. nr. 91713, in relatie cu parcélele invecinate determinand daca este posibil si conditiile de amplasare pe parcela a obiectivului  propus , cu respectarea tuturor obiectivelor legale in vigoare cu referiré la spatiile verzi necesare, parcari necesare, modul de insorire.

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime si maxime)

Conf PUG , in prezent in zona studiata , indicii urbanistici sunt urmatorii

Pt zona IS1

POT max propus 50%

CUT max propus 2,5

Pt zona M1a

POT max propus 35%

CUT max propus 1,2

Conform plansei A03 se observa ca amplasamentul studiat se suprapune peste zona IS1.

Prin PUZ se vor preciza retragerile de la aliniamente spre strazile principale  Cladirea  se va dispune izolat de limítele laterale ale parcelei la o distanta egala cu jumatate din inaltime, dar nu la mai putin de 3 m, retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi de minim 5 m.

Utilitatile vor fi realizate prin extinderea retelelor existente in zona , pe cheltuiala beneficiarului, solutiile fiind impuse de catre detinatorii acestora .

PUZ-ul realizat va respecta prevederile Ordinului nr. 119 /2014 privind aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, privind platformele pentru colectarea deseurilor menajere,  parcari, etc, dar si insorirea atat a obiectivelor propuse cat si a celor ce se pot realiza pe parcélele vecine

Suprafetele libere din spatiul de retragere fata de aliniament vor fi plántate cu arbori formand de preferinta o perdea vegetala. Se vor realiza spatii verzi , locuri de parcare autovehicule conform HGR 525/1996 , cai de acces clienti si aprovizionare.

Se vor respecta prevederile Codului Civil

Regimul de modificare a documentatiei de urbanism si regulamentul aferent :

-Elaborarea documentatiei de urbanism PUZ – se face pe baza  avizului  de oportunitate

-La elaborarea PUZ se vor respecta reglementarile privind implicarea si consultarea publicului, in conformitate cu prevederile Regulamentului Local aprobat prin H.C.L. nr. 159 / 29.09.2011.

1.3. SURSE DOCUMENTARE – BAZA TOPOGRAFICA

Conform extrasului C.F. nr.  91713    al orasului Bistrita ,  terenul pentru care s-a facut ridicarea topográfica  are o suprafata totala de 7100   mp , teren neconstruit.

In urma identificarii terenului si imprejurimilor s-au efectuat masuratori topografice specifice necesare reprezentarii planimetrice si nivelmetrice  a terenului aflat in studiu. Masuratorile s-au facut conf. STAS nr. 7468 – 80 ,la sc 1: 500 si  au avizul Oficiului Judetean de Geodezie si Cadastru, Bistrita-Nasaud.

Documentatia topografica pentru realizarea planului de situatie a zonei studiate,  face parte din PUZ.

Parcela in suprafata totala de 7100 mp poate fi identificata prin urmatoarele coordonate, conform plan de amplasament si delimitare a imobilului (SISTEM DE PROIECTIE STEREO  1970) cu avizul  OCPI :

– 456900			- 620800

– 456750			- 620650

CAPITOLUL 2 : STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE

EVOLUTIA ZONEI

2.1 INCADRAREA IN LOCALITATE

Parcela  studiata se afla pe teritoriul intravilan   al orasului  Bistrita  fiind delimitata :

-la nord -teren nr. cad. 64166 – proprietate privata in intravilan

-la sud - teren nr. cad. 60944 – proprietate privata in intravilan

-la vest - teren proprietate privata-acelasi beneficiar

-la  est - Str. Calea Dejului

In cadrul Planului Urbanistic General, se stabilesc directiile de dezvoltare a localitatii, in conditiile respectarii dreptului la proprietate si a interesului public.

Documentatia aprofundeaza prevederile pentru zona studiata , intervine cu elemente suplimentare necesare realizarii constructiilor si cuprinde o serie de reglementari care rezulta din solutia propusa si duc la modificari ale reglementarilor din P.U.G.

In cazul de fata , terenul fiind in intravilan  UTR 19 – subzona IS1-Institutii si servicii

Functiunea terenului studiat prin PUZ este de IS1  – subzona institutiilor si serviciilor de interes general cu inaltimea max de P+4, si inaltimea la cornisa de 15 m.

Se propune modificarea prevederilor din PUG cu privire la UTILIZARI INTERZISE adica’’statii de de intretinere auto cu o capacítate mai mare de 3 masini’’, investitia propusa avand o capacítate mult mai mare de 3 masini.

Prevederi din Planul Urbanistic General

Conform Planului Urbanistic General, aceasta zona este situata in intravilanul  localitatii Bistrita .

Extras din Regulamentul Local de Urbanism :

Conditiile de construibilitate al  parcelelor :

-lotul minim construibil este de 600 mp (suprafata este de 7100 mp)

-parcelele sunt construibile numai daca exista posibilitatea de acces la drumurile publice direct sau prin servitute.(acces din DN 17 si parcela studiata propune si un drum de servitute pentru accesul la parcela situata in est-ul amplasamentului, a aceluiasi proprietar)

-pentru ca un lot sa fie construibil trebuie sa aiba minim un acces pietonal si minim un acces carosabil (accesul la parcela se va realiza din Calea Dejului).

-se va respecta o retragere a cladirilor propuse de minim 22 m fata de axul str. Calea Dejului(conform legii cladirea se va amplasa la 22 de m fata de zona de protectie a drumului).

-parcela va avea front minim de 12 m si adancimea mai mare sau cel putin egala cu latimea parcelei (se respecta aceasta conditie parcela avand o deschidere de 71,44 m)

-se va respecta o retragere de minim 5,0 m fata de aliniamentul drumului de acces

-aliniamentul este limita dintre proprietate si domeniul public

-regimul de aliniere este limita conventionala, stabilita prin Regulamentul de Urbanism ce reglementeaza modul de amplasare a constructiilor prin fixarea unei distante intre fronturile construite si un reper existent (axul strazii, limita trotuarelor, imprejmuire)

-constructia se vor retrage fata de limítele laterale ale parcelei cu cel putin jumatate din inaltimea la cornisa dar nu cu mai putin de 3,0 m obligatoriu pe una din laturi, pentru accesul pompierilor.

-retragera  fata de limita posterioara  va fi de minim jumatate din inaltimea la cornise, dar nu mai putin de 5,00 m.

-stationarea vehiculelor se admite numai in interiorul parcelei , deci in afara circulatiilor publice

-utilitatile vor fi realizate prin extinderea retelelor existente in zona , pe cheltuiala beneficiarului , solutiile fiind impuse de catre detinatorii acestora

-PUZ realizat va respecta prevederile Ordinului nr. 119 / 2014 privind aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei

-se vor realiza spatii verzi pe minim 30% din suprafata terenului si locuri  de parcare pentru autoturisme conf. Anexei nr.5 din HGR 525/1996.

-se vor respecta prevederile Codului Civil cu privire la vecinatati

-se va tine cont de conducta de apa Bistrita-Lechinta si zona de protectie a acestei conducte, cladirea amplasandu-se in afara zonei de protectie.

2.2 ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE

2.2.0. Aspecte generale

Parcela  studiata se afla in intravilanul municipiului Bistrita   este amplasata pe str . Calea Dejului  nr  149 .

.

2.2.1. Analiza geologica

Se va intocmi un studiu geologic pe parcela pentru identificarea celor mai bune conditii de fundare

2.2.2.Caile de comunicatie

Accesul principal se va realiza din Calea Dejului prin drumul de colectare , printr-o zona de decelerare.

Pentru realizarea accesului se va obtine autorizatie  , eliberata de Directia Regionala de Dumuri si Poduri Cluj.

2.2.3. Analiza fondului construit existent

Pe parcela studiata si parcélele vecine un exista nici o constructie.

2.2.4 Echipare edilitara

Zona nu are utilitati. Acestea se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului

2.2.5. DISFUNCTIONALITATI

-Terenul nu este pus  in valoare , cu o constructie reprezentativa desi are o suprafata generoasa.

2.2.6 NECESITATI SI OPTIUNI

Oportunitatea principala o reprezinta pozitia amplamentului si vecinatatile sale .

Se poate concluziona ca fiind oportuna construirea pe parcela a unui cladiri reprezentative –servicii auto  , cladirea   dand o noua  dinámica spatiului vizual perceput si poate imbogati imaginea locului.

    - PROBLEME DE MEDIU

MEMORIU DE PREZENTARE (pt. MEDIU) -

I. Denumirea  proiectului : Realizare construcţie P+1E (parţial) – la parter service –auto  şi la etaj birouri, amenajare,  împrejmuire teren, în municipiul Bistriţa, Calea Dejului , nr.149

II. Titular

-  Denumire titular:  SC AUTOMOBILE  SERVICE  SRL prin Andrei Toadere

- Numărul de telefon:0740 019424

- Numele persoanelor de contact: Toadere Andrei si Toadere Cristina

- Proiectant:  S PUNCT ART SRL BISTRITA

III. Descrierea proiectului

- un rezumat al proiectului:

Terenul este situat în intravilanul municipiului Bistriţa, proprietatea SC AUTOMOBILE SERVICE SRL (titularii  amintiţi mai sus, conform extras CF nr. 91713 şi are o suprafaţă totală de 7100 m2.

Accesul pe amplasament se realizează din str. Calea Dejului –DN 17 -.

Prin proiect se propune:

- construcţie în regim de înălţime P+1E, cu suprafaţa construită de 2000 m2, care cuprinde:

- la parter spatiu  pentru expunere autoturisme, recepţie service, stand piese auto, atelier mecanic şi de inspecţii tehnice periodice, vopsitorie, tinichigerie.

- parţial la etaj birouri, grupuri sanitare

- amenajare parcare descoperita,

- împrejmuire teren

Bilanţ teritorial

Suprafaţa totală a amplasamentului este de 7100 m2, care cuprinde:

- drum de servitute                         =483 m2,

- zona servicii –service auto                          = 6617m2, din care:

- spaţii verzi                                        = 30% =1985 m2

- justificarea necesităţii proiectului

- prin proiect, beneficiarul investiţiei,  intenţionează să înceapă o activitate de servicii –service auto dispunând de teren, într-o zonă de circulaţie mare;

- crearea unor locuri noi de muncă;

- accesul în zonă este facil: din DN 17, de pe banda de decelerare  ,

- planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafaţă de

teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente)

- planul de situaţie

- planul de încadrare în zonă a obiectivului

- formele fizice ale proiectului :

- planuri, clădiri: conf. Plansa ‚’Reglementari urbanistice’’

- materiale folosite la constructie: , beton, armat, elemente   metalice ,  tâmplărie PVC cu geam termopan, sticlă transparenta, invelitoare tip terasa, sau cupanta mica, table faltuita

- Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul şi capacităţile  de producţie: activitate comercială si de prestari servicii auto

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz): nu este cazul.

- descrierea proceselor de producţie ale proiectului propus, în funcţie de specificul investiţiei, produse şi subproduse obţinute, mărimea, capacitatea: nu este cazul.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora: energie electică, gaz metan şi alimentare cu apă din reţelele extinse  din zonă.

- racordarea la reţelele utilitare existente în zonă:

- se utilizează curent electric prin racord la reteaua existentă în zonă;

- încălzirea spatiilor se va face cu centrală termică pe gaz metan prin racord la reteaua de gaz metan din zonă;

- utilitătile hodroedilitare vor fi asigurate prin racord la reţelele existente în zonă;

- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei: la finalizarea lucrărilor suprafata de teren afectată de lucrările de execuţie va fi  adusa la starea iniţială.

- căi noi de  acces sau schimbări ale celor existente : accesul se va face din banda colectoare propusa prin PUG

- resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare : resurse naturale care vor fi folosite atât la faza de constructie cât si la functionare:  apă, materiale de constructie de diferite tipuri, agregate naturale.

- metode folosite în construcţie: executare fundaţii, hidroizolarea acesteia, ridicare zidărie din caramida, centură de beton armat, stâlpi, grinzi şi planşeu din beton armat, buiandrugi beton armat, izolaţie termică din vată minerală, învelitoare tabla, compartimentări interioare din zidarie de caramida , finisaje obişnuite, interior şi exterior, tâmplărie PVC cu geam  termopan

- planul de execuţie cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară.

Organizarea de şantier trebuie să asigurare conditii pentru toate etapele realizării proiectului de la faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare până la refacerea şi folosirea ulterioară.

Lucrările de organizare a santierului trebuie să cuprindă:

-  executarea constructiilor de baza într-o succesiune ratională a   lucrărilor, acordându-se prioritate celor care reduc costurile de organizare;

-   ocuparea unei suprafete minime de teren pentru organizarea de şantier,

-   asigurarea conditiilor pentru cazarea constructorilor,

-   adoptarea celor mai economice solutii pentru transportul muncitorilor,

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate : nu este cazul.

- alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (ex. extragerea de agregate,

asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport a energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): nu este cazul.

- alte autorizaţii cerute  pentru proiect. prin Certificatul de urbanism este solicitat aviz

ISU, aviz alimentare cu apă, aviz alimentare cu energie electrică, aviz gaze naturale, aviz drumuri naţionale, aviz DSP.

- Localizarea proiectului

-   distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001: nu este cazul.

- hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale cât şi artificiale, şi alte informaţii privind:

  - folosinţele actuale şi planificate ale terenului atât pe amplasament cât şi pe

zone adiacente acestuia: folosinţa actuală este de teren arabil.

- politici de zonare şi de folosire a terenului: conform PUG municipiului Bistriţa, terenul este situat în UTR 19 IS1-subzona institutii si servicii , cu regim de înălţime de maxim P+4.

- arealele sensibile: nu este cazul. Totuşi terenul se află în zona de protecţie a conductei de apă Bistriţa-Lechinţa şi a reţelei electrice.

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare: s-a ales varianta de amplasare a obiectivului pe acest amplasament deoarece titularul are aici un teren pe care doreste să realizeze investiţia.

●  Caracteristicile impactului potenţial, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile :

-  nu se cunosc date asupra impactului potential, acestea vor fi disponibile după începerea funcţionării activităţii;

- se va monitoriza în continuare influenţa asupra factorilor de mediu;

- se va ţine evidenţa  cantităţilor de deşeuri colectate selectiv, în spatii special amenajate.

- Scurtă descriere a impactului potenţial cu luarea în considerare a următorilor factori:

- magnitudinea impactul asupra populaţiei, sănătăţii umane, faunei şi florei, solului, folosinţelor, bunurilor materiale, calităţii şi regimului cantitativ al apei, calităţii aerului, climei, zgomotelor şi vibraţiilor, peisajului şi mediului vizual, patrimoniului istoric şi cultural, şi asupra interacţiunilor dintre aceste elemente Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ):  nu are impact asupra factorilor de mediu, populatiei.

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate): nu este cazul.

- magnitudinea şi complexitatea impactului: nu este cazul.

- probabilitatea impactului: prin măsurile ce vor fi luate se va elimina impactul asupra factorilor de mediu.

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului: nu este cazul.

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului: nu este cazul.

- natura transfrontieră a impactului: nu este cazul.

- IV. Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu

1. Protecţia calităţii apelor:

- sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul: ape uzate menajere;

- staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute: apele uzate menajere vor fi evacuate la canalizare

2. Protecţia aerului:

-   sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi:

- emisii poluante din gazele de ardere: nu este cazul. Încălzirea spatiilor si apa caldă menajeră vor fi asigurate de centrala termică pe combustibil gaz metan.

- emisiile de gaze de esapament de la autovehicule, prin gaze de ardere (NO, CO, CO2, SO2, particule, plumb).

-   instalaţiile pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă:

- centrală termică va fi prevăzută cu turbosuflanta

- pentru mijloacele auto propri aflate în dotare se va realiza verificarea tehnică periodică pentru ca emisiile de gaze de ardere de eşapament să nu depăşească limitele admise.

3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:

- sursele de zgomot şi de vibraţii: mijloacele auto de transport pe perioada realizării investiţiei dar şi în timpul funcţionării.

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: activităţile se vor desfăşura în spaţii închise şi nu sunt necesare măsuri speciale pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor. Prin specificul activităţilor desfăşurate nu se produc zgomote şi vibraţii deosebite. Având în vedere izolaţia termică şi fonică a construcţiilor, zgomotul şi vibraţiile nu vor depăşi limitele admise.

4. Protecţia împotriva radiaţiilor:

- sursele de radiaţii: nu este cazul;

- amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor: nu este cazul;

5. Protecţia solului şi a subsolului:

- sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice: deşeurile de tip menajer, de ambalaje, rezultate din activitate;

- lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului: pentru prevenirea contactului cu solul, deşeurile vor fi depozitate provizoriu în spaţiu special amenajat, dotat cu recipienţi pentru colectarea selectivă. De asemenea, se va amenaja un spaţiu pentru depozitarea bateriilor uzate dotat cu un recipient de plastic în care vor fi depozitate provizoriu acestea, pentru evitarea scurgerilor accidentale pe sol.

Mijloacele auto vor fi verificate periodic pentru evitarea scurgerilor accidentale de    uleiuri pe sol.

6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect: nu este cazul.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii şi ariilor protejate; nu este situat în arie naturală protejată şi nu vor fi necesare lucrări şi dotări speciale pentru protectia biodiversităţii.

Se vor respecta toate condiţiile impuse de legislaţia natională şi comunitară în vigoare. Lucrările preconizate nu au impact potenţial asupra populaţiei, sănătate umană, fauna, flora, sol, patrimoniu istoric şi cultural.

7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.: nu este cazul,

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public: nu este cazul;

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate:

În timpul realizării investiţiei, pe amplasamentul studiat, rezultă deşeuri de construcţie. Acestea vor fi stocate provizoriu în incintă şi transportate, prin contract cu societăţi autorizate.

În timpul funcţionării, din activitatea desfăşurată pot rezulta deşeuri menajere şi deşeuri de ambalaje, care vor fi colectate şi depozitate în recipienţi în spaţiu special amenajat, pe platformă betonată.

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase: nu este cazul.

- V. Prevederi pentru monitorizarea mediului

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu: se vor efectua conform autorizatiei de mediu.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva Cadru Apă, Directiva Cadru Aer, Directiva Cadru a Deşeurilor etc.): nu este cazul.

VII. Lucrări necesare organizării de şantier

-  descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier: în perioada realizării proiectului nu vor fi afectaţi factorii de mediu, în condiţiile respectării măsurilor impuse prin organizarea de şantier, cum ar fi:

- activitatea se va desfăşura numai pe terenul beneficiarului, care va fi delimitat de restul proprietăţilor prin realizarea unei împrejmuiri;

- materialele de construcţie vor fi depozitate în incintă, în locuri special amenjate, iar cele care vin ambalate vor fi depozitate pe o platformă, într-o construcţie tip şopron pentru a nu permite deterioararea ambalajelor şi antrenarea de poluanţi pe sol sau în cursuri de apă, în freatic, în urma căderii de precipitaţii;

- reparaţiile auto vor fi executate numai în service auto autorizate;

- se vor lua măsuri ca mijloacele auto care asigură transportul materialelor de construcţie să nu antreneze noroi pe drumurile publice;

- se vor lua măsuri de protecţie a muncitorilor şi de intervenţie în caz de accidente;

- surplusul de pământ rezultat de la săparea fundaţiilor construcţiilor va fi utilizat pentru eliminarea denivelarilor de pe amplasament

-  localizarea organizării de şantier: organizarea de santier se va face pe terenul beneficiarului, în incinta ce urmează a fi amenajată.

-  descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier: nu are impact asupra factorilor de mediu.

-   surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier: depozitarea necorespunzătoare a materialelor de construcţie, a utilajelor.

-   dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu: pentru a preveni antrenarea de poluanţi pe sol sau în cursuri de apă, în freatic, se vor amenaja în incină zone speciale de depozitare a materialelor de constructie, iar cele care vin ambalate vor fi depozitate pe o platformă, într-o construcţie tip şopron pentru a nu permite deterioararea ambalajelor.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii: la finalizarea investitiei vor fi retrase din teren utilajele folosite, materialele de constructie.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale: pe amplasament nu vor fi utilizate substante periculoase care să producă poluare. Eventualele scurgeri de ulei de la mijloacele auto vor fi eliminate cu materiale absorbante în cel mai scurt timp.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei: nu este cazul.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului: la încetarea activităţii se vor retrage de pe amplasament dotările şi terenul va fi refăcut la starea initială.

Spatii verzi

Conform PUG Bistrita, in descrierea situatiei existente referitoare la spatii verzi se mentioneaza :

-suprafata insuficienta de spatii verzi pe cap de locuitor

-spatiile verzi, dotarile de agrement sunt dispérsate neomogen in teritoriu

-	potentialul peisager al cursurilor de apa nu este valorificat

-	sunt insuficiente dotarile  de agrement si sport

-	lipsa plantatiilor de protectie

- 	dezvoltarea unei retele de piste de bicicleta in intravilan si extravilan

La capitolul Reglementari se recomanda:

- Conf. O.U.G. 114 / 2007 ,atingerea obiectivului european de 26 mp /locuitor (de spatiu verde – in domeniul public)

Norma europeana de spatii verzi apartinand domeniului public raportata la numarul de locuitori este de 26 mp /locuitor. Aceasta norma este greu de atins pentru majoritatea localitatilor din Romania. Nici macar la sat nu poate fi atinsa pentru ca raportarea se face la spatiile verzi apartinand domeniului public, iar acolo majoritatea spatiilor verzi apartin domeniului privat.

Totusi, judetul Bistrita-Nasaud  are 21, 9 mp / locuitor, mult peste norma de 10,9 mp /locuitor a regiunii de Nord - Vest (din care facem parte) iar municipiul Bistrita depaseste norma judetului stand foarte bine la capitolul spatii verzi.

Spatiile verzi propuse in incinta studiata sunt de 30%.

Se vor prevedea perdele de vegetatie la limítele laterale de proprietate.

Clima

Orasul Bistrita se incadreaza in zona climatica temperat continentala de deal. Temperatura medie anuala inregistrata este de 8,2 grade C.

Temperatura medie a lunii ianuarie este de - 4,4 grade C iar cea a lunii iulie atinge valoarea medie de 19,1 grade C.

Valorile medii ale precipitatiilor anuale sunt de 680 mm, cu luna cea mai bogata in precipitatii – iunie , cu o medie de 94,4 mm, iar cea secetoasa –ianuarie , cu media de 35,2 mm .Vanturile dominante bat din sectorul vestic si inregistreaza schimbari ale directiei de la vara la iarna cu intensificari pe directia vest-est.

Incadrare seismica

Din punct de vedere seismic perimetrul cercetat are un potential seismic corespuzator macroregiunii F, caracterizata printr-o valoare de varf a acceleratiei terenului Ag=0,08 si o perioada de control; a spectrului de raspuns Tc =0,7 sec

Aer + Apa + Sol

Nu exista in zona factori poluanti ai aerului ,apei si solului .

Nivel fonic

Poluatorul fonic din zona ar putea fi traficul auto destul de intens.

Se va crea o perdea de vegetatie de protectie pe lateralele parcelei .

CAPITOLUL 4 : CONCLUZII

Avandu-se in vedere pozitia amplasamentului intr-o zona destul de circulata , pe o cale principala de acces in oras , precum si documentatiile care se vor realiza privind dezvoltarea viitoare in zona, constituindu-se intr-o continuare a functiunilor existente,  se impun o serie de masuri pentru obtinerea unor zone functionale bine structurate prin:

-tratarea spatiului de asa maniera incat sa se puna in valoare perspectivele favorabile din  zona studiata

-rezolvarea unitara a intregii zone studiata si articularea corecta la zonele inconjuratoare

-analizarea atenta si conformarea la standarde inalte calitative a spatiilor create

-abordarea atenta a zonelor verzi , a zonelor plántate

-tratarea atenta  a ansamblului din punct de vedere functional si plastic

-folosirea de materiale de buna calitate , cu texturi si culori armonios studiate ,in vederea integrarii in arhitectura dominanta a zonei.

Avand in vedere faptul ca spatiile nou create vor adaposti functiuni de servicii auto  nu  se impun conditii speciale pentru protectia mediului.

Pentru evitarea poluarii solului si aerului se vor lua masuri ca deseurile de tip menajer sa faca obiectul unui contract cu o firma de salubritate .Pe timpul executarii constructiilor se va respecta planul de organizare de santier si nu se vor depozita materiale de  constructii pe domeniul public . Zonele de circulatie vor fi intretinute permanent.

Este, de asemenea recomandată, evitarea depozitării de materiale de constructie sau material excavat.

Intocmit :

Arh.  Mariana  Michiu

- REGULAMENT DE URBANISM

Pentru parcela studiata se vor  aplica recomandarile Regulamentului  Local de Urbanism al P.U.G. BISTRITA aprobat prin H.C.L. nr. 136/2013 si anume: Regulamentul local pentru IS1 – subzona institutiilor publice si serviciilor de interes general cu inaltime de maxim P+4 niveluri.

Subzonele functionale sunt delimite pe urmatoarele criterii:

- Functiune dominanta

- Regim maxim de inaltime

- Necesitatile tehnologice ale activitatii specifice

- Configuratia tesutului urban , parcelar , tipologia fondului construit , raportarea la vecinatati

- Relatia cu vecinatatea

GENERALITĂŢI : CARACTERUL  ZONEI

IS1- subzona institutiilor publice si a serviciilor de interes general cu inaltime maxima P+4 niveluri

POTmax 50%   CUT max 2,50

Spatii verzi 30% din parcela

ARTICOLUL 1

-UTILIZĂRI ADMISE

Sunt  admise următoarele  utilizări:

- reprezentante auto si servicii pentru intretinerea automobilelor (service auto)

- instituţii, servicii şi echipamente publice de nivel municipal, regional, judetan si local

- sedii ale unor companii şi firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare,

expertizare, consultanţă în diferite domenii şi alte servicii profesionale;

- servicii turistice, hoteluri, pensiuni, moteluri, etc.

- servicii comerciale complexe

- servicii sociale, colective şi personale;

- sedii ale unor organizaţii politice, profesionale etc.;

- lăcaşuri de cult;

- restaurante, baruri, cofetarii, cafenele,etc.

- comerţ cu amănuntul;

- parcaje la sol şi multietajate;

- spaţii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

- spaţii plantate;

- scuaruri;

- amenajări peisagere, spaţii de belvedere, mobilier urban specific;

ARTICOLUL 2

-UTILIZĂRI  ADMISE  CU  CONDIŢIONĂRI

Sunt admise cu condiţionări următoarele utilizări:

-se permit cladiri cu functiuni care nu permit accesul liber al publicului cu conditia ca nivelul parterului si al mezaninului frontului spre strada sa fie accesibil locuitorilor: reprezentante auto, comert, expozitii, restaurante, recreere, servicii profesionale, si colective;

-pentru orice utilizări se va ţine seama de condiţiile geotehnice şi de zonare seismică;

-se permit amenajări peisagere, spaţii plantate cu condiţia ca acestea să fie utilizate pentru reducerea diminuarea vizibilităţii dinspre căile principale de circulaţie rutieră către zonele de parcaje care deservesc unităţile de servicii.

ARTICOLUL 3

-UTILIZĂRI INTERZISE

Se interzic următoarele utilizări:

-locuire individuala si colectiva;

-se interzice localizarea restaurantelor care comercializeaza bauturi alcoolice la o distanta mai mica de 100 m de unnitatile  de invatamant si de biserici;

-anexe pentru cresterea animalelor pentru productie de subzistenta care intra sub incidenta normativelor de protectie sanitara si sanatatea populatiei;

-constructii provizorii;

-platforme de precolectarea a deseurilor urbane;

-depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;

-activitati productive care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice;

-statii de betoane;

-autobaze;

-spalatorii chimice;

-lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente;

-orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care sa impiedice evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice;

SECŢIUNEA II: CONDIŢII DE AMPLASARE, ECHIPARE ŞI CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEŢE, FORME, DIMENSIUNI).

IS1

- se consideră construibile parcelele îndeplinesc următoarele condiţii cumulate:

| (1) - dimensiuni minime: SUBZONA FUNCŢIONALĂ |  | DIMENSIUNEA MINIMĂ A TERENULUI* |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SUPRAFAŢA (MP) |  | FRONT (M) |  |
| ÎNŞIRUIT | 150 |  | 8 |
| CUPLAT | 300 |  | 18 |
| IZOLAT | 600 |  | 25 |

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAŢĂ DE ALINIAMENT.

-Racordarea aliniamentelor la intersecţiile străzilor se va face printr-o linie perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, având lungimea de 12,0 metri pe străzile de categoria I–a şi a II-a şi de 5,0 metri pe cele de categoria a III-a.

IS1: în zonele constituite dispunerea clădirilor faţă de aliniament va respecta caracterul străzii existente, cu următoarele condiţii:

- clădirile care adăpostesc funcţiuni publice reprezentative se vor amplasa retrase de la aliniament (in cazul nostru fata de drumul colector) la o distanţă de minim 22 metri

- construcţiile noi se vor retrage de aliniament la regimul de aliniere specific străzii pe care se situează;

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA  CLĂDIRILOR  FAŢĂ  DE LIMITELE  LATERALE ŞI POSTERIOARE  ALE  PARCELELOR.

IS1

- clădirile izolate se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu cel puţin jumătate din înălţimea la cornişă, dar nu cu mai puţin de 3,00 metri;

- retragerea faţă de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă, măsurată în punctul cel mai înalt faţă de teren, dar nu mai puţin de 5,00 metri

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR  UNELE  FAŢĂ DE ALTELE PE ACEEAŞI PARCELĂ.

IS1

- distanţa minimă dintre clădirile de pe aceeaşi parcelă va fi egală cu înălţimea la cornişă a clădirii celei mai înalte  distanţa se poate reduce la jumătate in cazul unui calcan, dar nu la mai puţin de 4.0 metri

- distanţa între clădiri va fi egală cu jumătate din înălţimea clădirii celei mai înalte, dar nu mai puţin de 6,00 metri;

- distanţa de mai sus se poate reduce la jumătate dacă pe faţadele opuse nu sunt accese în clădire şi/sau dacă nu sunt ferestre care să lumineze încăperi în care se desfăşoară activităţi permanente;

- în toate cazurile se va ţine seama de condiţiile de protecţie faţă de incendii şi de alte norme tehnice specifice.

ARTICOLUL 8 - CIRCULAŢII ŞI ACCESE.

IS1

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri dintr-o circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut prin una din proprietăţile învecinate;

- se vor crea accese  care să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor;

- în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în spaţiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăţi de deplasare. - nu sunt admise soluţii de circulaţie de tip fundatură dacă fundătura nu are prevăzută un spaţiu de întoarcere conform normativelor în vigoare sau dacă fundătura este mai mare de 150 m;

IS1

- autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei constructiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor de stingere a incendiilor.

- în mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1), cu avizul unitatii teritoriale de pompieri.

- numarul si configuratia acceselor prevazute in prezentul regulament se determina conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996.

- orice acces la drumurile publice se va face conform avizului si autorizatiei speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

ARTICOLUL 9 - STAŢIONAREA AUTOVEHICULELOR.

IS1

- staţionarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulaţiilor publice;

- în cazul în care nu există spaţiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanţă de maxim 150 metri de obiectivul deservit;

- numarul si configuratia parcajelor prevazute in prezentul regulament se determina conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLŢIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.

IS1

- înălţimea maximă admisibilă este egală cu distanţa dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcţie de volumetria caracteristică străzii, cu condiţia retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

-constructia trebuie sa contribuie la armonia mediului lor prin proportii corecte ale volumului si elementelor continute, prin calitatea materialelor utilizate si prin alegerea culorilor folosite.

Intocmit :

Arh. Mariana Michiu

Anexa 1

- BILANT TERITORIAL SUBZONE FUNCTIONALE

SITUATIA propusa

| Nr.crt. | - ZONA studiata | SUPR. Mp. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZONA CONSTRUITA Suprafata construita parter | 2046 mp | 28,82 % |
| 2. | SUPRAFATA CAROSABILA | 2245 mp | 31,62% |
| 3. | SUPRAFATA PIETONALA | 279,00 mp | 3,93 % |
| 4. | ZONA PARCAJE (29 buc) | 375,00 mp | 5,28% |
| 5. | ZONA PUBELE GUNOI | 25,00 mp | 0,35% |
| 6, | ZONA DE SPATII VERZI | 2130 mp | 30% |
|  | TOTAL ZONA STUDIATA | 7100 mp | 100% |

POT max     =  50  %

CUT max     =  2,5

| PUNCT ART SRL | PUNCT ART SRL BISTRITA ALEEA PLOPILOR NR. 1 A CUI : 32141040 TELEFON 0741-525950 E-mail : marianamichiu@yahoo.com |
| --- | --- |

Catre Primaria Muniicipiului Bistrita

Serviciul de Urbanism

Alaturat , inantez in doua exemplare, documentatia :

# P R O I E C T

# Nr . 6 / 2022

DOCUMENTATIE

PLAN  URBANISTIC  ZONAL

PENTRU REALIZAREA UNEI CONSTRUCTII CU DESTINATIA DE PRESTARI DE SERVICII-SERVICE AUTO, AMENAJARI EXTERIOARE

Str. Calea Dejului  nr.149

Bistrita

JUDETUL  BISTRITA - NĂSĂUD

BENEFICIAR :  	AUTOMOBILE  SERVICE  S.R.L.

PROIECTANT: 	PUNCT  ART  S.R.L.  BISTRITA

Documentatia cuprinde piese scrise (memoriu + regulament) +piese desenate  (conform borderou) si avizele cerute prin Certificatul de Urbanism si Avizul de oportunitate.

Sef. Proiect 	: Arh.  Mariana  Michiu    -----------------------------------------

0741525950

Bistrita 8 sept 2023