# CABINET  PRIMAR

Nr. 98455/04.10.2023

### REFERAT DE  APROBARE

- pentru modificarea anexei 2 la  Hotărârea nr. 254/27.10.2022 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii

- “Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1-2”, municipiul Bistrița

Terenul supus investiției este localizat intre strada Crinului si Aleea Ghiocelului si se învecinează cu 2 blocuri (blocul 1 si blocul 2 de pe str. Crinilor), in intravilanul municipiului Bistrița.

In prezent, spațiul in care urmează a se amenaja locul de joaca este amenajat cu o alee realizată din dale de beton cu o vechime de peste 30 ani, dalele având dimensiunea de 40x40 cm si grosimea de 6 cm, dispuse sub forma a doua alei in cruce cu lungimea de 44,00 m, respectiv 13,50 m, zona in care sunt amplasate 4 bănci metalice.

Cele 4 spatii încadrate de aleile din dale sunt amenajate cu iarba si arbuști de talie mica, arbuști grupați in 4 scuare mici, bordurate cu borduri din beton.

Spațiul dintre blocurile 1 si 2 exterior aleilor si scuarurilor cu iarba, sunt amenajate tot cu dale din beton aflate într-o stare avansata de îmbătrânire.

Problemele identificate sunt: lipsa de locuri de joaca in imediata apropiere, amenajate corespunzător, lipsa unei zone de agrement in cartier, existenta unui spațiu public degradat cu aspect inestetic, nefolosirea la capacitate maxima a potențialului de recreere din zona.

Amenajarea locului de joaca presupune crearea unui spațiu plăcut de petrecere a timpului liber pentru copii in condiții de siguranța si încurajează mișcarea in aer liber a copiilor.

In scopul realizării lucrărilor de amenajare a locului de joaca se propun realizarea lucrărilor de desființare a alei lor existente, săpătura generala, realizarea stratului suport constituita dintr-o platforma de pietriș sau piatra concasata, cu grosimea de 15 cm in zona de amenajare a locului de joaca, peste care se va monta suprafață elastica constituita din tartan turnat. Dotarea spațiului de joaca se va face cu echipamente de joaca de ultima generație si mobilier urban. Perimetral, zona de joacă va fi împrejmuită, vor fi montate echipamente de joaca şi se va planta gazon natural.

Prin Hotărârea nr. 254/27.10.2022 a Consiliului local al municipiului Bistrița s-a aprobat Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și  devizul general al obiectivului de investiții „“Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1-2 ”, întocmit de S.C. Electroproiect ADA S.R.L. Petroșani.

După aprobarea Studiului de fezabilitate in luna mai 2023 s-a procedat la demararea achiziției privind elaborarea Proiectului tehnic și execuția lucrării pentru obiectivul de investiții “Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1-2”. Nu a fost depusă nici o ofertă. Procedura de achiziție a fost reluată luna iunie 2023 și nici de data ceasta nu au fost depuse oferte. Motivul nedepunerii ofertelor a fost valoarea prea mică a Devizului general.

Valoarea devizului general din Studiul de fezabilitate a fost întocmit la prețurile valabile la data de 31.05.2022.

Prin adresa nr. 77022/01.08.2023 a fost solicitat proiectantului studiului de fezabilitate S.C. Electroproiect ADA S.R.L. Petroșani actualizarea Devizului general.

Proiectantului S.C. Electroproiect ADA S.R.L. Petroșani a răspuns solicitării în 04.09.2023 prezentând Devizului general actualizat înregistrat cu nr. 87045/04.09.2023.

Devizul general a fost actualizat conform INS Total IPC(%) 111,08 perioada de referință mai 2022 – iunie 2023.

Prin avizul nr. 30/19.09.2023 al Consiliului tehnico – economic au fost avizați favorabil noii indicatori economici.

Având în vedere cele arătate mai sus, propun spre analiză și aprobare Consiliului local al municipiului Bistrița proiectul de Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 254/27.10.2022 al Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiții “Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1-2”, municipiul Bistrița.

PRIMAR,

IOAN TURC