DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECȚIA DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECȚIA JURIDICĂ, RESURSE UMANE, ACHIZIȚII PUBLICE

NR. 4884/16.01.2024

R A P O R T

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții  “Coridor de mobilitate durabilă aferent râului Bistrița”

Proiectul se propune spre finanțare Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 Obiectiv de politică 2: O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon, care se îndreaptă către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon, prin promovarea tranziției către o energie curată și echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la acestea, a prevenirii și gestionării riscurilor, precum și a unei mobilități urbane durabile Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate urbană multimodală durabilă Obiectiv Specific 2.8: Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon.

La nivelul Municipiului Bistrița au fost elaborate o serie de documente strategice relevante, cum ar fi Strategia de dezvoltare locală a municipiului Bistrița 2010-2030, actualizată în 2022 și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă. Proiectul  propus se corelează cu direcțiile de dezvoltare propuse prin aceste documente, contribuind la rezolvarea disfuncționalităților identificate prin atingerea obiectivelor sale majore de dezvoltare, inclusiv transformarea orașului din punct de vedere economic, demografic, arhitectural și al mentalității cetățenilor săi.

Viziunea de dezvoltare a mobilității urbane durabile la nivel periurban urmărește creșterea eficienței, accesibilității și atractivității sistemului de transport public urban, extinderea măsurilor destinate creșterii utilizării modurilor de deplasare alternativă la nivelul întregii zone urbane funcționale, promovarea intermodalității și transferul către moduri de transport nemotorizate, respectiv către transportul public și deplasările cu bicicleta, prin dezvoltarea/modernizarea infrastructurii specifice, la nivelul zonei urbane funcționale, asigurarea unor variante ocolitoare cu o infrastructură în stare bună, pentru traficul de tranzit.

La nivel urban, vor fi vizate toate obiective strategice, prin creșterea gradului de accesibilitate la transportul public, inclusiv pentru zonele de extindere a orașului, pe termen mediu și lung, extinderea zonelor pietonale și a pistelor de biciclete, creșterea siguranței circulației și reducerea numărului de accidente și a severității acestora, îmbunătățirea percepției populației în ceea ce privește siguranța circulației, inclusiv prin creșterea siguranței pietonilor și bicicliștilor, reducerea poluării atmosferice, reducerea poluării fonice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din traficul rutier motorizat reducerea deplasărilor cu autoturisme particulare, creșterea gradului de utilizare a modurilor de transport alternative și a transportului public, încurajarea electromobilității, eficientizarea transportului public, prin reducerea costurilor de operare, reducerea costului timpului de călătorie, introducerea unui sistem de tarifare integrat pentru transportul public și bike-sharing, reducerea timpilor de călătorie pentru toate modurile de transport, reducerea consumului de combustibil convențional, implementarea tehnologiilor „smart”, în vederea integrării tuturor informațiilor referitoare la infrastructura de transport și utilizarea optimă a acestora,calitatea mediului prin utilizarea modurilor de transport alternative (mers pe jos și bicicletă) și prin reducerea volumelor de trafic.

În scopul stabilirii soluțiilor optime, a etapelor de implementare și fezabilității economice și financiare pentru îmbunătățirea mobilității și creșterea atractivității mijloacelor de transport alternative, în detrimentul vehiculelor private, s-a analizat Planul de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Bistrița 2021 – 2027, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2010 2030 – Municipiul Bistrița și Zona Urbană Funcțională Bistrița, expertizele tehnice și studiile de circulație efectuate in teren, iar concluziile au servit la identificarea principalelor deficiențe ale infrastructurii de transport actual și stabilirea zonei de intervenție.

Sintetizând, principalele disfuncționalități identificate în urma analizelor realizate și care pot fi remediate parțial sau total prin intervențiile avute în vedere sunt următoarele:

- - Lipsa infrastructurii pentru transportul public pe anumite zone din coridorul de mobilitate propus spre amenajare;

- - O parte a infrastructurii rutiere de pe rețeaua stradală a municipiului necesită lucrări de reabilitare și modernizare

- - Una din principalele surse de degradare a calității aerului în Municipiul Bistrița este traficul rutier. Acesta, generează majoritatea emisiilor de dioxizi de azot și pulberi în suspensie, care afectează calitatea vieții locuitorilor. Sunt necesare măsuri, în special în direcția sprijinirii mobilității urbane durabile, pentru a asigura că această tendință ascendentă este inversată în următorii ani.

- - Stațiile de transport nu sunt amenajate corespunzător, ceea ce conduce la scăderea atractivității acestui mod de transport;

- - Existența unor zone în care accesibilitatea la acest mod de transport este redusă;

- - Cota modală ridicată a deplasărilor cu autovehiculul;

- - Lipsa informațiilor de călătorie în timp real pentru călători;

- - Vehiculele parcate neregulamentar pe trotuare ridică probleme de confort și siguranță pentru deplasările pietonale;

- - Politica de parcare nu descurajează deplasarea cu autovehiculul în zona centrală;

- - Trotuare pietonale nesatisfăcătoare de-a lungul mai multor străzi;

- – Inexistența unei rețele integrate de piste de biciclete, infrastructura existentă fiind utilizată mai mult ca o facilitate turistică/de agrement;

- – Lipsa unor elemente care să promoveze intermodalitatea și mobilitatea durabilă: terminale intermodale, sistem bike-sharing etc.

- Prin realizarea acestui obiectiv de investitii se reduc emisiile de  carbon în municipiul Bistrița și se realizeaza  un nou coridor de mobilitate urbana pe traseul DN17 – DJ154 (Sarata) Sec. 2 Sărata– DC8G (Parc Industrial Bistrita Sud, str. Zavoaie) –str. Tanase Tudoran -  str. Victor Babes- str. Ion Pop Retegan- DJ173C (str. Mihai Viteazul) – str. Codrisor – DJ173 – DC8 – str. Ghinzii – str.Valea Ghinzii str. Lacului – str. Aerodromului - str. Sec.3 Unirea - DN17 (Unirea), care să interconecteze zonele funcționale de pe malul stâng al râului Bistrița cu DN17 și cu zonele funcționale de pe malul drept al râului Bistrița, un aer mai curat, o mobilitate urbană sustenabilă şi atentă la mediu  o populaţie mai sănătoasă și mai activă fizic,  o mai mare siguranţă în trafic, prin promovarea unei mobilități echilibrate, un oraş mai puţin aglomerat, o mobilitate urbană dinamică, un plus de eficacitate în alternanța fluxurilor și modurilor de deplasare , reducerea efectelor de mediu (poluare chimică şi sonoră). Strazile pe care se desfășoara coridorul de mobilitate sunt străzi situate atât în teritoriul intravilan cât și în teritoriul extravilan al municipiului Bistrița și prezinta o serie de deficiențe, astfel: degradarea îmbracaminții rutiere pe străzile asfaltate, străzi neasfaltate, trotuare într-o stare tehnica deficitară, lipsa pistelor de bicicliști, lipsa infastructurii de iluminat public pe anumite străzi, necesitatea modernizarii infrastructurii de iluminat public, realizarea sistemelor de colectare a apelor pluviale și existenta unor pasarele pietonale necorespunzatoare.

- Proiectul „Coridor de mobilitate durabila aferent raului Bistrita” vizează continuarea demersurilor începute în exercițiul anterior, de Municipiul Bistrita, acesta având următoarele componenete:

  - Infrastructura rutiera: carosabil, trotuare, piste de biciclete, spații shared space, inclusiv lucrari de consolidare

  - Canalizare pluviala

  - Iluminat public inteligent

  - Lucrari de arta reabilitarea podurilor/podetelor existente

  - Crearea unui pod nou și a trei punți pietonale

  - Statii de transport public

  - Sistem de bike-sharing

  - Mobilier urban inteligent

  - Statii de încărcare pentru vehicule electrice

  - Sistem de parcare de tip “park-and-ride”

Prin proiect la nivelul infrastructurii rutiere se vor avea în vedere următoarele intervenții:

• Amenanjarea/ reorganizarea circulatiei auto;

• Introducerea de marcaje/semnalizari aferente benzilor prioritare de transport public;

• Crearea de zone shared space;

• Amenanjarea circulatiei pietonale;

• Amenanjarea circulatiei velo pe tronsoanele unde acest lucru este posibil;

• Reamenanjarea vegetatiei de aliniament;

• Modernizarea lucrarilor de arta existente pe culoarul principal de mobilitate;

• Asigurarea scurgerii apelor pluviale prin realizarea unui sistem de santuri si rigole/canalizare pluviala

• Realizarea infrastructurii necesare in vederea coborarii cablurilor in subteran;

Lungimea coridorului principal de mobilitate studiat este de 20,433 km si este alcatuit din urmatoarele tronsoane de drumuri si strazi:

• DJ 154 – tronson cuprins intre intersectiile cu drumul national DN 17 si intersectia cu str. Sec.2 Sarata (Pepinierei)

• Strada . Sec.2 Sarata (Pepinierei) (parte integranta a drumului comunal DC 8G)

• Parc Industrial Bistrita Sud (parte integranta a drumului comunal DC 8G)

• Drumul comunal DC 8G - extravilan

• Strada Zavoaie • Strada Tanase Tudoaran (tronson cuprins intre intersectiile cu strazile Zavoaie si respectiv Ion Pop Reteganu)

• Strada Ion Pop Reteganu

• Strada Mihai Viteazul

• Strada Codrisor

• Strada Viorelelor

• Str. Valea Jelnei (DJ 173)

• Strada Ghinzii

• Strada Valea Ghinzii

• Strada Aerodromului (tronson cuprins intre intersectiile cu strazile Valea Ghinzii si respectiv Secundara 3)

• Strada Secundara 3 Unirea

Cele sase ramificatii ale coridorului principal de mobilitate sunt:

1. Ramificatie care va asigura legatura dintre coridorul principal de mobilitate si drumul national DN 17 folosind partial amplasamentul strazii Simpozionului, prin realizarea unui pod peste raul Bistrita.

2. Ramificatie care va asigura legatura dintre coridorul principal de mobilitate si strada Petru Maior prin reabilitarea unui tronson din strada Faleza, realizarea unei pasarele pietonale noi peste raul Bistrita cat si reabilitarea trotuarului de acces catre strada Faleza.

3. Ramificatie care va asigura legatura dintre coridorul principal de mobilitate si strada Dr. Victor Babes prin reabilitarea unui tronson din strada Tanase Tudoaran si reabilitarea strazii Dr. Victor Babes.

4. Ramificatie care va asigura legatura dintre coridorul principal de mobilitate si strada Vasile Conta prin crearea unei pasarele pietonale noi peste raul Bistrita.

5. Ramificatie care va asigura legatura dintre coridorul principal de mobilitate si strada Granicerilor prin reabilitarea strazii Lacului cat si prin crearea unei pasarele pietonale noi peste raul Bistrita

6. Ramificatie care va asigura legatura dintre coridorul principal de mobilitate si zona Partiei de Schi - Cocos. In zona Partiei de schii se va realiza o parcare de tip park&ride.

Coridorul de mobilitate urbana este alcatuit din strazi situate atat in teritoriul intravilan (Bistrita si localitatile componente Sarata si Unirea) cat si in teritoriul extravilan al municipiului Bistrita.

Pentru asigurarea traversarii râului Bistrița se va realiza trei pasarele pietonale astfel:

- O pasarela pietonală care face legătura între str. Petru Maior și str. Faleză, având lungimea totală de 49,4 m;

- O pasarela pietonală care face legătura între str. Codrișor și str. Ion Minulescu având lungimea totală de 47,5 m;

- O pasarelă pietonală care face legătura între str. Lacului și str. Grănicerilor având lungimea totală de 70,4 m;

Pentru asigurarea traversarii auto și pietonale a râului Bistrița se va realiza un pod nou care va face legătura între str. Zăvoaie și str. Simpozionului. Podul va avea o lungime de 60,6 m și este prevăzut cu 3 deschideri. In secțiune transversală podul asigură partea carosabilă de 7,0 m , 2 trotuare și 2 piste de bicicliști.

Podul existent peste râul Bistrița care face legătura între str. Aerodromului și str. Sec. 3 Unirea se va consolida și supralărgii pentru a asigura partea carosabilă de 6,0 m, trotuare pe ambele părți și  piste de bicicliști conform normele actuale.

Podul existent peste valea Slatiniței de pe str. Sec. 3 Unirea va fi înlocuit cu un pod nou. Podul proiectat are o lungime de 16,10m și o singură deschidere. În secțiune transversală podul asigură parte carosabilă de 6,00m, trotuare pe ambele părți și pistă pentru bicicliști.

În cadrul prezentei documentații se vor face amenajari la nivelul parcarii existente în zona Partiei de Schi - Cocos urmând ca aceasta să fie aibă toate facilitățile pentru a fi transformată într-o parcare de tip park & ride. Noua parcare va avea 339 locuri de parcare din care 14 locuri de parcare vor fi pentru persoanele cu dizabilități.

Canalizarea pluvială.

Toate apele meteorice de pe străzi vor fi colectate cu ajutorul unor guri de scurgere carosabile montate pe ambele părți și dirijate gravitațional către emisarul natural.Pe tronsoanele unde canalizarea continuă nu este recomandată se vor prevedea stații de pompare.

Iluminatul public.

Sistemul de iluminat prevede alegerea unor soluții care să asigurare un iluminat public inteligent și arhitectural, pietonal, modern și eficient energetic, cu LED și sistem de telegestiune, care să confere un mediu sigur și o ambianță plăcută, în condiții de economie de energie. Realizarea infrastructurii necesare in vederea coborarii cablurilor in subteran;

Stații de transport public

Prin proiect au fost prevăzute stații de autobuz inteligente, dotate cu banca de odihnă, panou publicitar dotat cu instalație luminoasă și ecran tactil de informare .

Mobilier urban

In cadrul proiectului au fost prevăzute bănci de tip smart. Sistemul inteligent integrat va fi alimentat cu energie eoliană și solară, cu stocare în acumulatori integrați în carcasa echipamentului.

Parcare inteligenta pentru biciclete private

Amplasamentul parcarii pentru biciclete private este in parcarea de tip park & ride în cadrul proiectului.– 4 bucăți.

Stații de încarcare vehicule

Statiile de incarcare se vor amplasa in parcarea park-and-ride. Statia aleasa are o flexibilitate foarte mare in sensul ca prin iesirile sale se permite incarcare lenta sau rapida a 2 vehicule simultan .

Sistemul de bike-sharing

Sistemul de bike-sharing este format din 7 stații a câte 10 biciclete. Stațiile de inchiriere a bicicletelor au în componență: terminal independent energetic inteligent, stația inteligentă de andocare, bicicleta inteligentă mecanică, sistemul integrat software și hardware de gestiune și comunicații.

Prin acest proiect se realizează 20,433 ml de străzi, 3 poduri și 3 punți pietonale a căror  valoarea este de 359.993.540,89 lei cu TVA. Ținând cont că finanțarea proiectului va fi din fonduri europene nerambursabile Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, iar fondurile sunt limitate, acest proiect a fost etapizat, astfel:

Etapa 1 va cuprinde  realizarea a 10,112 km stradă (str. Zăvoaie de la km 6+350-7+721, Tănase Tudoran, Ion Pop Retegan, DJ 173C - str. Mihai Viteazu, Codrișor, Viorelelor, DJ173, Ghinzii, V.Ghinzii, Aerodromului, Simpozionului, Faleza), podul peste râul Bistrița legătură între str. Zăvoaie și str. Simpozionului, pod peste râul Bistrița legătură între str. Aerodromului și str. Sec. 3 Unirea pasarela pietonală peste râul Bistrița legătură între str. Petru Maior și str. Faleză, pasarela pietonală peste râul Bistrița legătură între str. Codrișor și str. Ion Minulescu. Precizăm că DJ 173C - str. Mihai Viteazu, str. V. Ghinzii și str. Aerodromului fac parte din coridorul de mobilitate dar nu se va interveni asupra lor.

Indicatorii  maximali – Etapa 1:

Valoarea totala a investiției (cu TVA) :		204.410.090,00 lei

Din care   C+M (cu TVA) :                    		127.008.052,01  lei

Etapa 2 va cuprinde  realizarea a 10,321 km stradă (DJ154, Sec.2 Sărata, Parcul Industrial, DC8G, Zăvoaie, Victor Babes, Lacului, Sec.3 Unirea ), pod peste valea Slătiniței de pe str. Sec. 3 Unirea, pasarela pietonală peste râul Bistrița legătură între str. Lacului și str. Grănicerilor, și toate intervențiile de la parcarea park-and-ride de la părtia de schii.

Indicatorii  maximali – Etapa 2:

Valoarea totala a investiției (cu TVA) :		155.583.450,89 lei

Din care   C+M (cu TVA) :                    		  91.849.928,22  lei

Pentru realizarea lucrărilor aferente coridorului de mobilitate este necesară parcurgerea etapelor de proiectare în conformitate cu prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul- cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și aprobările acestora conform legislației în vigoare.

Documentația tehnică a fost elaborată cu finanțare FEN prin Programul Operațional de Asistență Tehnică și este eligibil pentru a fi finanțat prin Programul Regional Nord- Vest 2021-2027,  Prioritatea 481.A - Utilizarea crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate urbană ecologice (Mobilitate urbană) – Municipii reședință de județ, pentru etapa 1, cu alocare financiară dedicată de 23,46 MEuro.

Având în vedere prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare şi  art.129 alin.(2), lit. b) şi alin. (4), lit. d), art.139, alin.(3), lit. d) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotarare pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Coridor de mobilitate durabilă aferent râului Bistrița”.

DIRECTOR EXECUTIV,                           DIRECTOR EXECUTIV,

LIA IVAȘCU	           			LILIANA COCEȘIU

DIRECTOR EXECUTIV,                           DIRECTOR EXECUTIV,

NICOLAE SCURTU                             DUMITRU MATEI CINCEA

Întocmit: Todoran Voichita/ 2ex