DIRECȚIA DE INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII

SERVICIUL TEHNIC MARKETING

NR. 38196 / 10.04.2024

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA”  în Mun. Bistrița, localitatea componenta Unirea, str. Scolii, nr. 8.

Prin prezentul proiect de investiții, se propune amenajarea unui spațiu de joacă, a unui teren de sport, a unei zone cu aparate fitness, precum și amplasarea unei toalete automate smart și amenajare de alei pietonale.

Locul de implementare a proiectului este în județul Bistrița-Năsăud, Municipiul Bistrița, localitatea componentă Unirea, str. Scolii, nr. 8. Pe suprafața amplasamentului studiat se regăseste în prezent un strat vegetal de iarbă, dar prezintă și unele inserții de pietriș. Amplasamentul este traversat de o rețea electrică aeriană LEA 20 KW, care impune respectarea unei distanțe de 12 m față de fiecare obiectiv propus.

Conform prevederilor Hotărârii nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, Studiul de fezabilitate este documentaţia tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota conceptuală şi în tema de proiectare şi, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează şi propune minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat şi documentat, scenariul/opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiţii.

În acest sens a fost încheiat contractul de prestări servicii nr. 64/21.06.2023 cu SC N-STRUCT SRL, Feldru, pentru elaborarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiții „AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA”  în Mun. Bistrița, localitatea componenta Unirea, str. Scolii, nr. 8.

Consiliul tehnico-economic întrunit în şedinţa din data de 05.04.2024, ora 10.00, în urma examinării documentaţiei a emis avizul nr.10/05.04.2024.

Lucrările propuse prin studiul de fezabilitate:

- curățirea suprafeței amplasamentului studiat;

- înlăturarea stratului superior existent de pe întreaga suprafață unde o să se amplaseze terenul de sport, spațiul de joacă, zona cu aparate fitness, toaleta autoamată smart.;

- realizarea stratului de fundatie si suport pentru fiecare obiectiv propus;

- montarea bordurilor de cauciuc perimetrale pentru spațiu de joacă și zona cu aparate fitness;

- turnarea pavimentului elastic din cauciuc (tartan) pentru spațiu de joacă și zona cu aparate fitness;

- însămânțare de gazon pe terenul de sport;

- plantare arbori/arbuști conform planului de situație;

- refacere zone afectate de lucrari prin insamantare de gazon;

- Amenajarea unui teren de sport, a unui spatiu de joaca, a zonei cu aparate fitness .

In scopul realizarii lucrarilor de amenajare a locului de joacă se propun realizarea lucrărilor de săpătură generală, realizarea stratului suport constituită dintr-o platformă de piatră spartă compactată și nivelată, cu grosimea de 15 cm, peste care se va monta suprafața elastică constiutită din tartan turnat. Placa de tartan va avea pante către exterior pentru a facilita evacuarea apelor pluviale de pe suprafața pavimentului.

Pardoseala se va turna la fața locului, iar după turnare firma de execuție va elibera o declarație de conformitate în care se va specifica că produsul final respectă standardele europene EN1177.

Covorul elastic de cauciuc montat prin turnare continuă are o grosime de 50 mm si este format din doua straturi:

- Stratul de bază (primul strat) de 40 mm este format din amestec turnat de granule SBR si binder poliuretanic;

- Stratul superior de uzură (al doilea strat) de 10 mm este format din amestec turnat de granule EPDM si binder poliuretanic.

| Lucrari propuse |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indepartarea strat existent de pe suprafata de contact (sapatura 15 cm) | mp | 233.34 |
| Geotextil | mp | 233.34 |
| Pregatirea stratului suport pietris sau piatra concasata bine compactata - 15 cm | mp | 233.34 |
| Montare paviment elastic prin turnare (tartan) | mp | 233.34 |
| Montare borduri de cauciuc (500x250x40 mm) | ml | 69 |

| Pe spatiul de joaca se vor monta urmatoarele echipamente de joaca: |  | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balansoar pe arcuri HDPE - Girafa | buc | 2 |
| 2 | Balansoar pe arcuri HDPE - Calut | buc | 2 |
| 3 | Balansoar pe arcuri HDPE - Nava | buc | 1 |
| 4 | Carusel copii | buc | 1 |
| 5 | Tub pentru joaca | buc | 1 |
| 6 | Complex de joaca - hinta si topogan | buc | 1 |
| 7 | Balansuar pentru doi copii | buc | 1 |
| 8 | Hinta pentru doi copii | buc | 1 |

De asemenea, și pe suprafața cu aparate fitness se va turna covor elastic, tartan.

Echipament propus pentru zona cu aparate fitness:

|  | Echipament | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pectorali | buc | 1 |
| 2 | Eliptic | buc | 1 |
| 3 | Spate | buc | 1 |
| 4 | Intinderi | buc | 1 |
| 5 | Bicicleta | buc | 1 |

Terenul de sport realizat cu pardoseala din gazon natural va avea dimensiunea standard construita de 44x22 m si dimensiunea standard utilă de 40x20 m și va fi marcat astfel încât se va putea juca mai multe tipuri de sport.

Suprafață teren de sport: 968 mp.

Perimetrul terenului de sport: 132 ml.

Etape de pregătire pentru terenul de sport:

- Decopertarea stratului vegetal cu mijloace mecanice;

- Nivelarea și compactarea stratului suport de pământ;

- Construcția sistemului de drenaj conform plansa IS01 (instalatii sanitare);

- Umplutură din balast, avand funcție de rezistență și de strat filtrant, pentru drenarea apei de pe suprafața de joc;

- Asternere strat de pământ vegetal fertil, 30 cm;

- Insămânțat gazon natural.

- Erbicidat gazon natural.

Se va monta o toaletă publică automată smart.

Caracteristici principale si avantaje:

După fiecare utilizare se declansează operațiunile:

- curățarea si dezinfecția automată a podelei cabinei;

- curățarea, dezinfecția și uscarea vasului toaletei în interior și exterior;

- ventilația și parfumarea cabinei;

Igienizarea mâinilor după utilizarea vasului toaletei este complet automatizată.

Sistemul de spălare automată, pe care toaleta il contine, garantează curățarea și igienizarea următoarelor zone:

- Interiorul bazinului toaletei, prin intermediul jetului de apă care se declanșează automat in timpul utilizării toaletei;

- Interiorul si exteriorul bazinului (curătare), cu uscarea suprafeței de ședere, dupa ce utilizatorul a părăsit cabina;

- Podeaua toaletei, cu indepărtarea obiectelor acumulate in timpul utilizării.

Structura toaletei automate racordabile:

- Fundația toaletei din beton armat tip radier cu grosimea de 20 cm este prevăzută cu racorduri de legătură pentru o instalare simplă si rapidă la rețelele de apă si canalizare ;

- Corp exterior din beton armat, ce facilitează inspecția din exterior a spațiului tehnic unde sunt amplasate toate sistemele automate și rezervoarele cu materialele de consum;

- Vopsea pe baza de silicon ca protecție exterioară a unității;

- Corp interior ignifug, antivandalism, antigrafitti, cu sisteme de inchidere-deschidere automate și lavoar antivandalism incastrat;

- Ușă glisantă, cu deschidere și in cazul lipsei curentului electric, imbrăcată in tablă de inox

- Iluminare internă naturală cu cel putin 0,7 m2 de suprafata iluminată. Sistemul de schimb natural de lumina este asigurat prin intermediul cupolei superioare confectionată din material plastic semitransparent si ignifug.

Arbori/arbusti care vor fi plantati:

|  |  | U.M. Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA | buc | 21 |
| 2 | ACER PALMATUM ATROPURPUREUM - (artar japonez rosu) | buc | 14 |
| 3 | SPIRAEA VANHOUTTEI - (cununita alba) | buc | 20 |
| 4 | Syringa Bloomerang Dark Purple - liliacul | buc | 15 |
| 5 | TILIA PLATYPHYLLOS - tei cu frunza mare | buc | 1 |
| 6 | ACER PALMATUM KATSURA - (artar japonez auriu) | buc | 13 |
| 7 | CATALPA BIGNONIOIDES NANA (forma globuloasa) | buc | 13 |
| 8 | TRANDAFIRI | buc | 15 |
| 9 | GARD VIU - distanța de plantare 0.7-1.00 m | ml | 150 |

INDICATORI ECONOMICI AVIZAȚI

|  | „AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA” în Mun. Bistrița, localitatea componenta Unirea, str. Scolii, nr. 8. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VALOARE Lei exclusiv TVA | TVA LEI | VALOARE Lei inclusiv TVA |
| TOTAL GENERAL | 2.008.010,85 | 381.587,906 | 2.389.954,31 |
| Din care C+M | 1.140.527,13 | 216.700,16 | 1.357.227,29 |

INDICATORI TEHNICI AVIZAȚI

Indicatorii tehnici ai construcției propuse:

Suprafaţa totală afectată de investiție: 5.083,00 mp din care:

Suprafața totală spațiu verde: 4.584,07 mp

Suprafața totală ocupată de spațiul de joacă, zona cu aparate fitness, toaleta automată smart, alei pietonale: 498,93 mp

Durata de execuție a obiectivului de investiții este de: 6 luni(2 luni proiectare + 4 luni execuție);

Ordonatorul principal de credite este Primăria municipiului Bistrița.

Finanțarea investiției sa face din fonduri de la bugetul de stat, bugetul local și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație.

Conform articolul 44(1) din Legea 273 documentatia se aprobă de către consiliul local, iar anexa la hotărârea de aprobare trebuie să conțină detalierea indicatorilor tehnico-economici și a valorilor acestora, asumate de proiectant. În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnicoeconomici va fi depusă de către toți partenerii.

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA”  în Mun. Bistrița, localitatea componenta Unirea, str. Scolii, nr. 8.

DIRECȚIA DE INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII

Director executiv,	                                                        Șef serviciu,

Liviu Creminea	                                                    Kocsis Dezso-Lorand